# III.	AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

3.1.	Infrastruktura techniczna

3.1.1.	Komunikacja

Gmina Biała posiada dobrze rozwiniętą zewnętrzną sieć komunikacyjną. Obszar gminy przecina droga krajowa nr 8, relacji Warszawa-Wrocław, przejmująca ruch tranzytowy i dużą część ruchu wewnętrznego gminy, a także trasa kolejowa relacji Wrocław – Herby. Na jej odcinku położonym w Gminie Biała znajduje się stacja kolejowa w Białej Kopcu.

Istniejący na terenie gminy Biała układ zabezpiecza komunikację gminy w sposób bardzo dobry, jednak przebieg dróg, a w szczególności drogi krajowej nr 8, nakłada pewne ograniczenia względem projektowanej sieci kanalizacyjnej. Każdorazowe przekroczenie drogi krajowej nr 8 oraz drogi kolejowej wiązać się będzie z poniesieniem nakładów inwestycyjnych na wykonanie przecisku. W związku z powyższym w toku prac projektowych dążyć należy do minimalizacji ilości punktów kolizyjnych z drogą krajową oraz kolejową. W toku wykonania projektu należy dokonać uzgodnień warunków wykonania przekroczeń z GDDKiA oraz PKP. Odnośnie posadowienia kolektora ściekowego dla zabudowań położonych wzdłuż drogi krajowej proponuje się przebieg kolektora w miarę możliwości poza pasem drogowym lub za linią zabudowań. W kilku miejscach linia zabudowy dochodzi w bliskie sąsiedztwo pasa jezdni, co stanowiłoby trudności w posadowieniu kanału ściekowego. Ze względu na fakt iż zabudowa mieszkaniowa wzdłuż drogi rozciąga się po obu jej stronach, koncepcja wyznacza położenie dwóch kolektorów równolegle po obu stronach drogi i łączenie ich poprzez przeciski. Na etapie projektu budowlanego należy uściślić przebieg kolektora zbiorczego na podstawie analizy na mapach zasadniczych.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury odległość kolektora kanalizacyjnego od budynku lub linii zabudowy powinna być równa lub większa od:

- 5,0 m dla kolektora grawitacyjnego;

- 2,0 m dla kolektora tłocznego.

Na pozostałym obszarze gminy funkcjonuje sieć dróg powiatowych i gminnych. W niektórych miejscach pas drogowy jest wąski, co w połączeniu z gęstą zabudową oraz innymi mediami ulokowanymi w poboczu stanowi utrudnienie w prowadzeniu sieci kanalizacyjnej, bądź też znacznie podwyższa nakłady potrzebne na inwestycje. W takiej sytuacji rozważa się poprowadzenie kanalizacji za linią zabudowy, bądź też w przypadku zabudowy po jednej tylko stronie drogi, posadowienie kolektorów po jej drugiej stronie i podłączanie przykanalików pod drogą.

W przypadku poprowadzenia kanalizacji w pasie dróg powiatowych wymagane będą uzgodnienia z Powiatowym Zarządem Dróg i ponoszenie ustawowo określonych opłat wynikających z użytkowania pasa drogowego. W związku z czym w dalszym ciągu opracowania, o ile to możliwe, unika się prowadzenia kanalizacji w pasie dróg będących pod zarządem powiatu.

Drogi powiatowe na terenie gminy Biała to:

| Tabela 9. Wykaz dróg powiatowych. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nr drogi | Nazwa drogi | Długość odcinka drogi w km |  | Długość w km |
|  | 37406 | Naramice – Rososz – do dr. 404 | 0+000 | 4+050 | 4,0 |
|  | 37407 | Walichnowy/gr. Gminy/-Platoń | 1+500 | 8+340 | 6,8 |
|  | 37408 | Naramice – Biała Pierwsza | 0+000 | 2+060 | 2,1 |
|  | 37409 | Wiktorów – Biała Parcela – dr. Nr 8 | 0+000 | 3+230 | 3,2 |
|  | 37445 | Gr. Gm. Czastary – Biała Kopiec | 3+500 | 8+482 | 5,0 |
|  | 37446 | Łyskornia – Młynisko | 0+000 | 3+128 | 3,1 |
|  | 37447 | Janowiec – Brzoza – Biała Druga | 0+000 | 6+390 | 6,4 |
|  | 37448 | Parcice – Wieluń | 13+284 | 17+984 | 4,7 |
|  | 37450 | Gr. Gm. – Skomlin | 2+700 | 3+900 | 1,2 |
| RAZEM |  |  |  |  | 36,60 |

Źródło: Program Ochrony Środowiska Gminy Biała

Drogi  gminne to drogi o znaczeniu lokalnym nie zaliczane do dróg innych kategorii, stanowiące uzupełniającą sieć dróg służących miejscowym potrzebom z wyłączeniem dróg wewnętrznych. Ponieważ znaczna ich część posiada powierzchnie utwardzoną, także należy w miarę możliwości unikać jej naruszania podczas budowy sieci kanalizacyjnej. Są to drogi:

| Tabela 10. Wykaz dróg gminnych. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nr drogi | Nazwa drogi | Długość w km |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | 371002 | Naramice – Śmiecheń | 2,5 |
|  | 371003 | Naramice - Wiktorówek | 1,2 |
|  | 371004 | Rososz – Wyglądacze - Ryś | 2,1 |
|  | 371005 | Rososz - Świątkowice | 1,2 |
|  | 371006 | Wiktorów - Rososz | 1,6 |
|  | 371007 | Zabłocie – Góry Świątkowskie | 2,0 |
|  | 371008 | Biała Parcela III - Łagiewniki | 3,0 |
|  | 371009 | Chorobel - Janowiec | 1,9 |
|  | 371012 | Młynisko – Huby - Brzoza | 2,3 |
|  | 371013 | Huby – Dębina - Przychody | 1,6 |
|  | 371014 | Biała Klapka - Kopydłów | 1,7 |
|  | b. nr | Biała Rządowa – Dziadownia | 1,2 |
|  | b. nr | Brzoza - Kącik | 1,5 |
|  | b. nr | Biała Rządowa – Biała Parcela II | 2,4 |
|  | b. nr | Łyskornia – Żurawin - Walichnowy | 1,3 |
|  | b. nr | Naramice - Zabłocie | 1,5 |
|  | b. nr | Młynisko - Pieńki | 2,0 |
|  | b. nr | Biała Druga - Jochanka | 2,7 |
|  | b. nr | Naramice – Kule - Madej | 3,0 |
| RAZEM |  |  | 36,7 |

Źródło: Załącznik do Uchwały nr XXXIII/198/06 Rady Gminy Biała z dn. 15 września 2006 roku

w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.

Niezależnie od dróg uznanych jako drogi gminne – występują drogi o funkcji porównywalnej z drogami gminnymi, będące w dużej mierze nieutwardzone. W przypadku posadowienia kanału w drogach nieutwardzonych należy rozważać ich przebieg w pasie drogi.

3.1.2.	Rurociągi i sieci przesyłowe

Przez teren gminy Biała nie przebiega rurociąg przesyłowy: gazowy, cieplny, paliwowy itp., z wyjątkiem sieci wodociągowej, który należałoby wziąć pod uwagę w toku prac projektowych.

Pod powierzchnią terenu znajdują się jedynie teletechniczne sieci przesyłowe (głównie telekomunikacyjne). Na etapie projektów budowlanych miejsca kolizyjne będą wymagały uzgodnienia szczegółowych warunków przeprowadzenia sieci kanalizacyjnej z właścicielem sieci.

Przewody kanalizacyjne powinny być rozmieszczone w stosunku do pozostałych elementów uzbrojenia podziemnego zgodnie z odrębnymi przepisami. W zamieszczonej poniżej tabeli przedstawiono minimalne odległości przewodów kanalizacyjnych od elementów uzbrojenia podziemnego (wodociągowego i ciepłowniczego).

Tabela  11.	Wzajemne położenie sieci mediów.

| Odległość pionowa [m] | Minimalna odległość pozioma [m] |  |
| --- | --- | --- |
| 0 < a < 0.5 | Dn < 200 mm | b ≥ 1,5 |
|  | Dn ≥ 200 mm | b ≥ 3,0 |
| a > 0,5 | c ≥ 1,5 + h |  |
| 0 < h < 5,0 | c ≥ 1,5 + h |  |
| h > 0,5 | c ≥ 1,5 + h |  |

Źródło: Literatura

Objaśnienie: a, b, c, h, Dn według poniższego schematu.

Schemat klasycznego usytuowania przewodu kanalizacyjnego w stosunku do innych mediów:

| Tabela 12. | Minimalne dopuszczalne odległości pomiędzy zewnętrzną ścianą przewodu kanalizacyjnego a zewnętrzną powierzchnią innych mediów. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rodzaj przewodu |  | Minimalny dopuszczalny odstęp [m] |  |
| Energetyczny |  | 0,5 |  |
| Teletechniczny |  | 2,0 |  |
| Gazowy niskiego ciśnienia |  | 2,0 |  |
| Gazowy średniego ciśnienia |  | 2,0 |  |
| Ciepłowniczy |  | wg schematu |  |
| Wodociągowy |  | wg schematu |  |

Źródło: Literatura

3.1.3. Zaopatrzenie w wodę

Gmina Biała prawie w pełni jest wyposażona w sieć wodociągową, wykonaną z rur PVC i PE. Na terenie Gminy zlokalizowane są dwie stacje wodociągowe: Poręby i Naramice. Obydwa otwory studzienne ujmują wody podziemne z utworów jurajskich. Właścicielem i administratorem sieci wodociągowej jest Urząd Gminy w Białej. Sieć wodociągowa zasilana jest w 100% z ujęć wód głębinowych.

Według informacji zawartych w Programie Ochrony Środowiska Gminy Biała do sieci wodociągowej podłączonych jest ok. 95% mieszkańców gminy, tj. ok. 5320 osób.

Na koniec 2004 roku gmina Biała posiadała 80,9 km sieci wodociągowej, do której podłączonych było 1156 budynków z przyłączami o łącznej długości 31,9 km.

W obrębie poszczególnych jednostek osadniczych struktura sieci wodociągowej przedstawia się następująco.

| Tabela 13. Struktura sieci wodociągowej w gminie Biała. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa jednostki osadniczej | Długość czynnej sieci rozdzielczej (bez przyłączy) [km] | Budynki mieszkalne i zbiorowego zamieszkania przyłączone do sieci wodociągowej |  | Woda pobrana z ujęć [tys. m3] | Woda dostarczona |  |
|  |  | połączenia do budynków |  |  | Razem [tys. m3] | W tym gospod. domowym, zbiorowym i indywid. gosp. rolnym [tys. m3] |
|  |  | długość [km] | liczba [szt.] |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Biała Pierwsza | 2,0 | 1,0 | 38 | - | 3,1 | 3,1 |
| Biała Druga | 6,4 | 1,5 | 57 | - | 6,9 | 6,6 |
| Biała Kopiec | 2,1 | 2,0 | 77 | - | 8,9 | 8,9 |
| Biała Parcela | 9,6 | 2,6 | 96 | - | 10,4 | 9,6 |
| Biała Rządowa | 6,9 | 4,3 | 170 | - | 21,8 | 21,5 |
| Brzoza | 3,5 | 1,7 | 62 | - | 10,8 | 10,7 |
| Janowiec | 4,9 | 1,4 | 49 | 61,7 | 5,7 | 5,7 |
| Kopydłów | 3,6 | 1,2 | 45 | - | 5,3 | 5,2 |
| Łyskornia | 5,4 | 3,7 | 137 | - | 11,8 | 11,5 |
| Młynisko Pierwsze | 5,2 | 1,5 | 54 | - | 4,8 | 4,8 |
| Młynisko Wieś | 5,5 | 2,7 | 95 | - | 8,3 | 7,8 |
| Naramice | 6,9 | 3,1 | 112 | 70,0 | 9,7 | 9,3 |
| Radomina | 4,6 | 1,2 | 34 | - | 3,0 | 2,8 |
| Rososz | 4,0 | 1,1 | 30 | - | 2,3 | 2,3 |
| Śmiecheń | 2,4 | 0,7 | 22 | - | 2,8 | 2,8 |
| Wiktorów | 2,4 | 1,1 | 39 | - | 3,7 | 3,7 |
| Zabłocie | 5,5 | 1,1 | 39 | - | 4,6 | 4,5 |
| Ogółem gmina | 80,9 | 31,9 | 1156 | 131,7 | 123,9 | 120,8 |

Źródło: Sprawozdanie statystyczne GUS SG-01 – Statystyka gminy za rok 2004

Według danych z formularza statystycznego SG-01 produkcja i sprzedaż wody w roku 2004 wyglądały następująco:

| ###### Tabela 14. Eksploatacja wodociągów na terenie gminy Biała w 2004 roku. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wyszczególnienie |  |  | Wykonanie w [dam3] * | Wykonanie w [m3/d] | [%] w odniesieniu do wody pobranej z ujęcia |
| Woda pobrana z ujęć |  |  | 131,7 | 360,8 | 100 |
| Woda zużyta na cele technologiczne |  |  | 7,0 | 19,2 | 5 |
| Straty wody |  |  | 0,8 | 2,2 | 1 |
| Zakup hurtowy wody |  |  | - | - | 0 |
| Sprzedaż hurtowa wody |  |  | - | - | 0 |
| Woda dostarczona (zużycie wody) | razem |  | 123,9 | 339,5 | 94 |
|  | z tego | gospodarstwom domowym | 120,8 | 330,9 | 91 |
|  |  | na cele produkcyjne | 0,9 | 2,6 | 1 |
|  |  | pozostałe cele | 2,2 | 6,0 | 2 |

Źródło: Sprawozdanie statystyczne GUS SG-01 – Statystyka gminy za rok 2004

* 1dam3 = 1 tys. m3

Średnie jednostkowe zużycie wody na mieszkańca Gminy Biała korzystającego z wodociągu wynosi 70,8 l/Md, w tym woda na potrzeby rzemiosła i usług.

Dane dotyczące sprzedaży wody wraz z bilansem ścieków sporządzonym na podstawie danych literaturowych stanowią podstawę dla właściwego zwymiarowania inwestycji związanych z gospodarką ściekową.

Trasy sieci wodociągowej zlokalizowane są najczęściej wzdłuż ciągów komunikacyjnych, w bardzo ścisłym powiązaniu z terenami zabudowy osadniczej. Ogólnie sieć wodociągowa jest w dobrym stanie technicznym.

Gmina Biała posiada wysoki współczynnik zwodociągowania blisko 100 %, co wymaga zaplanowania, oraz jak najszybszego wdrożenia systemów odbioru ścieków dla całego obszaru gminy.

Zasady posadowienia kolektorów ściekowych względem sieci wodociągowej zostały zobrazowane w rozdziale 3.1.2. W niniejszym opracowaniu proponuje się trasować kolektory ściekowe w miarę możliwości po przeciwnej stronie ciągu komunikacyjnego. Jeżeli nie jest to możliwe należy dopuścić przebieg kolektora po tej samej stronie z zachowaniem minimalnych odległości.

3.1.4. Gospodarka ściekowa

Aktualnie w gminie Biała gospodarka ściekowa nie jest uregulowana. Brak jest systemu kanalizacyjnego odprowadzającego ścieki do zbiorczej oczyszczalni ścieków.

Podstawą obecnie funkcjonującej gospodarki ściekowej są zbiorniki bezodpływowe, tzw. szamba.

Za pozytyw należy uznać  fakt zorganizowania sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni przy największych szkołach. Spełnia on właściwą rolę kształtowania pożądania postaw proekologicznych młodzieży.

3.1.4.1. Zbiorniki bezodpływowe

W gminie Biała 100% wytwarzanych ścieków przez mieszkańców gospodarstw rolnych powinny być zbierane w zbiornikach przydomowych „szambach” i wywożone do oczyszczalni ścieków zlokalizowanych w gminach sąsiednich.

Na terenie gminy część gospodarstw prawdopodobnie nie posiada szamb, a ścieki bytowe odprowadzane są bezpośrednio do ziemi (wylewane na pola) lub wód powierzchniowych. Istnieje również prawdopodobieństwo, że zbiorniki (szamba) mają ograniczoną szczelność – na ogół przepuszczalne (nie wybetonowane dna).

W warunkach wiejskich częstym przypadkiem jest także podłączanie domostw do zbiorników gospodarskich gromadzących gnojówkę z zabudowań gospodarskich. W następstwie takiego postępowania ścieki bytowe ze zbiorników gospodarskich są wywożone na pola i tam rozlewane w charakterze nawozu. Ścieki nie oczyszczone trafiają w ten sposób bezpośrednio do ziemi, w obszarach użytków rolnych! W ten sposób może dojść do zanieczyszczenia płodów rolnych. Gospodarze, rolnicy łamią w ten sposób szereg przepisów dotyczących ochrony środowiska. Jest to również dowód na to, iż niektórzy miejscowi rolnicy nie stosują Kodeksu Dobrych Praktyk Rolniczych.

Ogólna liczba szamb na terenie gminy, wg Programu Ochrony Środowiska Gminy Biała, wynosi 1195 i są one zlokalizowane w następujących miejscowościach:

| Tabela 15. |  | ### Spis zbiorników bezodpływowych w poszczególnych miejscowościach. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa miejscowości |  | Liczba zbiorników bezodpływowych |
| 1 | Biała Pierwsza |  | 41 |
| 2 | Biała Druga |  | 60 |
| 3 | Biała Kopiec |  | 80 |
| 4 | Biała Parcela |  | 96 |
| 5 | Biała Rządowa |  | 172 |
| 6 | Brzoza |  | 64 |
| 7 | Janowiec |  | 49 |
| 8 | Kopydłów |  | 47 |
| 9 | Łyskornia |  | 138 |
| 10 | Młynisko Pierwsze |  | 56 |
| 11 | Młynisko Wieś |  | 97 |
| 12 | Naramice |  | 121 |
| 13 | Radomina |  | 34 |
| 14 | Rososz |  | 30 |
| 15 | Śmiecheń |  | 29 |
| 16 | Wiktorów |  | 40 |
| 17 | Zabłocie |  | 41 |
|  | RAZEM GMINA |  | 1195 |

Źródło: Program Ochrony Środowiska Gminy Biała

Według odrębnego źródła informacji Głównego Urzędu Statystycznego, jakie stanowi Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań z 2002 roku ogółem w gminie Biała znajdowało się 984 mieszkania wyposażone w ustęp spłukiwany z odprowadzeniem do urządzenia lokalnego. W mieszkaniach tych zamieszkiwało 4440 mieszkańców (spośród ok. 5500 mieszkańców gminy). Z informacji tej wynika zatem, że ok. 1000 mieszkańców odprowadzało ścieki  w sposób nieokreślony.

Sytuacja w zakresie prowadzonej gospodarki ściekowej na terenie gminy Biała wymaga systematycznego uregulowania. Podstawą poprawy istniejącego stanu jest podjęcie inwestycji budowy gminnej oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej dla najbardziej skoncentrowanych jednostek administracyjnych. Dla pozostałych terenów należy uporządkować w zakresie prawnym warunki prowadzenia indywidualnej gospodarki ściekami opartej o szczelne zbiorniki bezodpływowe lub przydomowe oczyszczalnie ścieków.

3.1.4.2. Oczyszczanie ścieków

Pomimo iż w Gminie Biała brak jest kompleksowego rozwiązania problemu gospodarki ściekowej, na jej terenie znajdują się trzy funkcjonujące obiekty służące oczyszczaniu ścieków. Są to dwie biologiczne oczyszczalnie ścieków mieszczące się przy szkołach podstawowych w Białej i Naramicach oraz lokalna oczyszczalnia ścieków w Kopydłowie.

Oczyszczalnia ścieków dla Szkoły Podstawowej w Białej

W obiekcie biologicznej oczyszczalni ścieków przy budynkach Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej oraz Publicznego Gimnazjum w Białej wykorzystana została technologia oczyszczania ścieków przy zastosowaniu złóż beztlenowych i torfowych.

Według Projektu Techniczno-Technologicznego Biologicznej Oczyszczalni Ścieków (wykonanego w sierpniu 1994 r.) zakres obsługi oczyszczalni ścieków obejmuje podłączenie obiektu szkoły, przy której funkcjonuje kuchnia i stołówka, oraz sąsiednich posesji o RLM=18.

Oczyszczalnia obsługuje Szkołę Podstawową i Gimnazjum, w których na dzień 31.12.2005 r (a więc w roku szkolnym 2005/2006) uczyło się 481 uczniów, a liczba pracowników wynosiła 44. Zatem w zakres oczyszczalni ścieków wchodziła obsługa 515 osób wraz z ok. 18 mieszkańcami posesji położonych przy szkole, które włączono do oczyszczalni.

Średnia dobowa przepustowość nominalna oczyszczalni wynosi 12,7 m3/d.

Odbiornikiem oczyszczonych ścieków jest przebiegający ok. 250 m od budynku szkoły rów melioracyjny.

Oczyszczalnia ścieków zlokalizowana została na terenie szkoły. Wszystkie urządzenia technologiczne zostały umieszczone w budynku, natomiast teren oczyszczalni zabezpieczony ogrodzeniem.

Proces oczyszczania ścieków realizowany jest trójstopniowo:

- stopień mechanicznego oczyszczania: sedymentacja z fermentacją beztlenową osadów ściekowych;

- stopień biologicznego oczyszczania: beztlenowe złoże biologiczne w oparciu o zmodernizowaną komorę Imhoffa z beztlenową warstwą filtracyjną;

- stopień biologicznego oczyszczania: tlenowe złoże biologiczne – ociekowe złoże torfowe.

Dodatkowo ścieki ze stołówki podawane są poprzez odtłuszczownik.

Obsługą oczyszczalni zajmuje się pracownik szkoły. Specjalistyczne konserwacje i przeglądy oczyszczalni wykonywane są cyklicznie przez wykonawcę obiektu.

Oczyszczalnia ścieków dla Szkoły Podstawowej w Naramicach

Przy Szkole Podstawowej w Naramicach w 1994 roku wybudowano biologiczną oczyszczalnię ścieków na cele oczyszczania ścieków z budynku szkoły.

W obiekcie biologicznej oczyszczalni ścieków przy Publicznej Szkoły Podstawowej w Naramicach wykorzystana została technologia oczyszczania ścieków przy zastosowaniu złóż beztlenowych i torfowych – technologia zastosowana wcześniej na oczyszczalni przy szkole podstawowej w Białej.

Według Projektu Techniczno-Technologicznego Biologicznej Oczyszczalni Ścieków (wykonanego w sierpniu 1994 r.) zakres obsługi oczyszczalni ścieków obejmuje podłączenie obiektu szkoły, przy której funkcjonuje kuchnia i stołówka.

Oczyszczalnia obsługuje Szkołę Podstawową i Publiczne Przedszkole, w których na dzień 31.12.2005 r (a więc w roku szkolnym 2005/2006) uczyło się 107 uczniów, a liczba pracowników wynosiła 15. Zatem w zakres oczyszczalni ścieków wchodziła obsługa 122 osób.

Średnia dobowa przepustowość nominalna oczyszczalni wynosi 7 m3/d.

Odbiornikiem oczyszczonych ścieków jest staw przepływowy położony na działce nr 531.

Oczyszczalnia ścieków zlokalizowana została na terenie szkoły. Wszystkie urządzenia technologiczne zostały umieszczone w budynku, natomiast teren oczyszczalni zabezpieczony ogrodzeniem.

Proces oczyszczania ścieków realizowany jest trójstopniowo:

- stopień mechanicznego oczyszczania: sedymentacja z fermentacją beztlenową osadów ściekowych;

- stopień biologicznego oczyszczania: beztlenowe złoże biologiczne w oparciu o zmodernizowaną komorę Imhoffa z beztlenową warstwą filtracyjną;

- stopień biologicznego oczyszczania: tlenowe złoże biologiczne – ociekowe złoże torfowe.

Obsługa oczyszczalni zajmuje się pracownik szkoły. Specjalistyczne konserwacje i przeglądy oczyszczalni wykonywane są cyklicznie przez wykonawcę obiektu.

Oczyszczalnia ścieków w Kopydłowie

Funkcjonujący obiekt to lokalna oczyszczalnia ścieków dla zespołu budynków mieszkalnych byłego PGR-u we wsi Kopydłów. Budynki te stanowi blok mieszkalny (ok. 65 mieszkańców) oraz domy parterowe wielorodzinne tzw. czworaki (ok. 30 mieszkańców).

Średnia dobowa przepustowość nominalna oczyszczalni wynosi 7,92 m3/d.

Oczyszczalnia ścieków zlokalizowana została za budynkami gospodarczymi parterowych budynków mieszkalnych, ok. 57 m od rzeki Pysznej. Wszystkie urządzenia technologiczne zostały umieszczone w wykopie ziemnym, lekko wyniesione ponad poziom terenu w nasypie ziemnym. Teren oczyszczalni (ok. 100 m2) został zabezpieczony ogrodzeniem.

Do 2005 roku właścicielem oczyszczalni było Gospodarstwo Mieszkaniowe Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. Z początkiem 2006 roku obiekt został przejęty przez Urząd Gminy Biała. W latach 1999-2000 Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa zmodernizowała oczyszczalnię ścieków.

Po pełnej modernizacji obiekt stanowi mechaniczno-biologiczną oczyszczalnię ścieków typu POLI AE 100, pracującą w technologii niskoobciążonego osadu czynnego.

Schemat oczyszczalni jest następujący:

- przepompownia ścieków surowych;

- dwukomorowy osadnik wstępny;

- bioreaktor z osadem czynnym;

- osadnik wtórny z pompą do recyrkulacji osadu czynnego;

- układ symultanicznego strącania fosforu za pomocą koagulantu PIX;

- studzienka kaskadowa z pompą do recyrkulacji ścieków oczyszczonych.

Ścieki z budynków doprowadzane są grawitacyjnie dwoma oddzielnymi kolektorami do przepompowni ścieków surowych. Następnie pompą podawane są do osadnika wstępnego, gdzie zachodzi proces mechanicznego oczyszczania. Wstępnie oczyszczone ścieki podawane są do bioreaktora, w którym zachodzi biologiczne oczyszczanie ścieków na bazie osadu czynnego z drobnopęcherzykowym napowietrzaniem. Cykliczna praca urządzeń napowietrzania pozwala na występowanie w komorze naprzemiennie warunków tlenowych i beztlenowych.

Ścieki oczyszczone odprowadzane są z osadnika wtórnego poprzez studzienkę kaskadową do odbiornika ścieków – rzeki Pysznej w km 23+930.

3.2.	Uwarunkowania przyrodnicze i kulturowe

3.2.1.	Warunki hydrograficzne

Głównym ciekiem wodnym przepływającym przez teren gminy jest rzeka Pyszna. Jest to ciek wodny IV rzędu, będący prawym dopływem Oleśnicy. Pyszna należy do dorzecza Warty. W gminie Biała rzeka Pyszna płynie równolegle do południowej granicy. Wzdłuż koryta rzeki usytuowane są głównie grunty rolne. Jedynie we wsi Młynisko rzeka przepływa przez obszary zabudowy mieszkaniowej, rozgraniczając wieś na dwie części.

W chwili obecnej wody tej rzeki pozostają silnie zanieczyszczone, przekroczone są głównie wskaźniki dot. jakości sanitarnej, co świadczy o zanieczyszczeniu ściekami bytowymi. Wykonanie sieci kanalizacyjnej wraz z nowoczesnym obiektem oczyszczalni ścieków pozytywnie wpłynie na jakość środowiska. Rzeka Pyszna za pośrednictwem rowu melioracyjnego będzie stanowić odbiornik ścieków oczyszczonych z planowanego obiektu komunalnej oczyszczalni ścieków.

W północnej części gminy Biała znajdują się także źródłowe odcinki rzeki Oleśnicy. W tej części gminy występuje jednak najmniejsza presja urbanistyczna. Brak jest większych miejscowości o ścisłej zabudowie. W związku z tym lokalizacja źródeł rzeki Oleśnicy nie ma większego znaczenia dla zbiorczych rozwiązań gospodarki ściekowej. Należy jednak uregulować gospodarkę ściekową zabudowy rozproszonej w zakresie właściwego prowadzenia indywidualnej gospodarki ściekowej.

Pozostałe cieki wodne to system rowów melioracyjnych.

Sieć melioracji pośrednio i bezpośrednio zasila rzekę Pyszna. Część z nich była rozpatrywana jako odbiorniki w toku poszukiwania optymalnej lokalizacji lokalnych oczyszczalni ścieków dla różnych wariantów koncepcyjnych.

Do istotnych zagrożeń rozwoju gospodarki ściekowej zalicza się zagrożenie powodziowe. Takie zagrożenie może stworzyć rzeka Pyszna. Obszary wzdłuż rzeki mogą być narażone na lokalne podtopienia. W trakcie uzgodnień projektu głównej oczyszczalni ścieków należy zachować szczególną ostrożność. Projekt obiektu oczyszczalni powinien przewidywać zabezpieczenie przed negatywnymi dla środowiska skutkami podniesienia poziomu wód. Dlatego też obiekty technologiczne oczyszczalni powinny być zabezpieczone przed zalaniem poprzez wyniesienie ponad poziom terenu.

W związku z powyższym obowiązkowe będą konsultacje z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej dot. planowanej inwestycji.

Na terenie Gminy brak jest dużych zbiorników wodnych, jedynie w  Białej Drugiej, Białej Kopiec, Białej Parceli, Białej Rządowej, Łyskorni, Rososzy, Naramicach, Zabłociu i Kopydłowie zlokalizowanych jest kilka niewielkich zbiorników o charakterze stawów.

3.2.2. Warunki hydrogeologiczne

Na terenie gminy Biała występują dwa najważniejsze użytkowe poziomy wód podziemnych, związane z utworami jurajskimi oraz czwartorzędowymi.

Gmina Biała nie jest położona w obrębie Głównych Zbiorników Wód Podziemnych. Najbliższe GZWP, dla których wody podziemne gminy Biała stanowią strefę zasilania to:

-	GZWP 311 „Zbiornik rzeki Prosny” – położony na zachód od granic gminy. Wiek utworów wodonośnych czwartorzęd. Typ ośrodka porowaty. Średnia głębokość ujęcia – 30 m.

-	GZWP 325 „Zbiornik Częstochowa (W)” – położony na południe od granic gminy. Wiek utworów wodonośnych jura środkowa. Typ ośrodka szczelinowo-porowy. Średnia głębokość ujęcia – 80 m.

-	GZWP 326 „Zbiornik Częstochopwa (E)” – położony na południe od granic gminy. Wiek utworów wodonośnych jura górna. Typ ośrodka szczelinowo-krasowy. Średnia głębokość ujęcia – 160 m.

Pierwszym nawiercalnym poziomem wód podziemnych są wody czwartorzędowe. Występują one na głębokościach poniżej 5 m p.p.t., przy czym w dolinach cieków wodnych (a w szczególności rzeki Pysznej) wody te występują już na poziomie ok. 1,5 m p.p.t. Generalny kierunek spływu wód podziemnych czwartorzędowego poziomu wodonośnego jest południowy.

Badania hydrogeologiczne prowadzone na terenie gminy na różne potrzeby inwestycyjne wykazały, że poziom czwartorzędowy występuje na głębokościach 5,0 do 8,0 m p.p.t. oraz 35 do 43 m p.p.t.

Występowanie pierwszego poziomu wodonośnego na obszarze gminy nie jest jednorodne, zarówno co do ciągłości poziomu, jego miąższości, oraz głębokości zalegania.

W obrębie dolin rzecznych pierwszy poziom wodonośny znajduje się w kontakcie hydraulicznym z wodami powierzchniowymi. Wody pierwszego poziomu wykazują z reguły egzogeniczne zanieczyszczenie.

Głównym użytkowym piętrem wodonośnym jest piętro jurajskie. Stanowi ono źródło wód ujmowanych dla potrzeb komunalnych, czyli jest poziomem ujmowanym na potrzeby wodociągu zasilanego ze SUW w Porębach.

Badania hydrogeologiczne na potrzeby budowy, i tworzenia dokumentacji ujęcia wód podziemnych w Porębach wykazały, że poziom jurajskich wód podziemnych zalega na głębokości ok. 180 m p.p.t.

Głębokość zalegania jurajskich wód podziemnych oraz odizolowanie ich od zanieczyszczeń powierzchniowych sprawia, że jakość wód ujmowanych jest bardzo dobra.

3.2.3.	Ochrona przyrody i dziedzictwa kulturowego

3.2.3.1.	Obiekty i obszary objęte ochroną przyrody oraz obiekty objęte ochroną konserwatorską.

Na obszarze gminy Biała istnieje 15 pomników przyrody, które znalazły się w wojewódzkim rejestrze obiektów chronionych. Są to:

| Tabela 16. Wykaz pomników przyrody. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp | Nazwa tworu przyrody | Miejscowość | Nr działki w ewidencji gruntów |
|  | Grupa 4 drzew: 2 dęby szypułkowe 1 obwód 360 cm, - 2 obwód 340 cm, lipa szerokolistna 3 – obwód 460 cm, klon jawor 4 – obwód 290 cm | Naramice – park wiejski | 603 |
|  | Dąb szypułkowy obwód 330 cm | Naramice – park wiejski | 603 |
|  | Lipa szerokolistna obwód u podstawy 440 cm | Naramice – park wiejski | 603 |
|  | Wiąz szypułkowy obwód 250 cm | Naramice – park wiejski | 603 |
|  | Lipa drobnolistna obwód 300 cm | Naramice – park wiejski | 603 |
|  | Jesion wyniosły obwód 280 cm | Naramice – park wiejski | 603 |
|  | Jesion wyniosły obwód 370 cm | Naramice – park wiejski | 603 |
|  | Dąb szypułkowy obwód 420 cm | Naramice – park wiejski | 603 |
|  | Klon jawor obwód 370 cm | Kopydłów – park wiejski | 8/13 |
|  | Jesion wyniosły obwód 300 cm | Kopydłów – park wiejski | 8/13 |
|  | Klon zwyczajny obwód 280 cm | Kopydłów – park wiejski | 8/13 |
|  | Sosna wejmutka obwód 220 cm | Kopydłów – park wiejski | 8/13 |
|  | Lipa szerokolistna obwód 510 cm | Łyskornia – teren przykościelny | 392 |
|  | Lipa szerokolistna obwód 420 cm | Łyskornia – teren przykościelny | 392 |
|  | Wierzba biała o obwodzie 400 cm | Łyskornia 164 | 429 |

Źródło: Program Ochrony Środowiska Gminy Biała, Opracowane na podstawie karty nr 38/10 z Wojewódzkiego Rejestru Obiektów Chronionych, oraz Decyzji Wojewody Sieradzkiego nr 3 z dnia 19.02.1988 r. i Rozporządzenia Wojewody Sieradzkiego z dnia 3.02.1998 r. w sprawie uznania za pomnik przyrody.

Do pomników przyrody zaliczono zarówno pojedyncze okazy jak i grupy obiektów skupione w parkach wiejskich i przykościelnych.

Gmina Biała wchodzi w skład wieluńskiej krainy kulturowej, charakteryzującej się bogatymi wartościami dziedzictwa kulturowego, do których zalicza się głównie drewniane obiekty kościołów. Gmina leży w zasięgu występowania drewnianych kościółków typu wieluńskiego. Wszystkie obiekty zabytkowe  objęte są ścisłą ochroną  konserwatorską.

| Tabela 17. Wykaz obiektów objętych ochroną konserwatorską. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Miejscowość | Obiekt | Datowanie | Numer decyzji | Nr rejestru byłego woj. sieradzkiego |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Biała Parcela | kościół parafialny p.w. św. Piotra w Okowach; rewniany | 1743 r.; rozbud.1936; restaur. 1990 | Kl.IV-680/830/67 z dnia 30XII 1967r. | 110/A (nr rej. D. woj. łódzkiego – 932) |
| 2. | Biała Parcela | dzwonnica w zespole kościoła par. p. w. św. Piotra w Okowach; drewniana | poł. XVIII w.; przebud. XIX w. | Kl.IV-680/831/67 z dnia 30.XII.1967 r. | 111/A (nr rej. D. woj. łódzkiego – 933) |
| 3. | Łyskornia | kościół parafialny p.w. św. Marii Magdaleny; drewniany | 1660 r.; rozbud. 1749 – 1753, 1753 –1797; restaur. I rozbud. 1921 r. | Kl. IV-680/851/67 z dnia 30.XII.1967 r. | 134/a (nr rej. D. woj. łódzkiego – 309) |
| 4. | Naramice | kościół parafialny p.w. Wszystkich Świętych; drewniany | 1. poł. XVI w. (ok. 1520 ?); restaur. 1777 r., XX w. | Kl.IV-680/854/67 z dnia 30.XII.1967 r. | 140/A (nr rej. D. woj. łódzkiego – 310) |
| 5. | Wiktorów | kościół filialny p.w. św. Zygmunta i św. Walentego (par. Biała); drewniany | 1 poł. XVI w.; restaur. Poł. XVIII w.; przebud. 1978 – 1986 r. | Kl. IV-680/884/67 z dnia 30.XII.1967 r. | 189/A (nr rej. D. woj. łódzkiego – 976) |

Źródło: Program Ochrony Środowiska Gminy Biała; Tabela sporządzona na podstawie wykazu zabytków nieruchomych województwa łódzkiego, opracowanego przez BIURO  MARKETINGU I CONSULTINGU UNICONSULTING S.C.

Podczas wykonania projektu przebiegu kanalizacji powinien uwzględniać obiekty chronione przyrodniczo i obszary na których one występują. Uwzględnienia wymaga również lokalizacja obiektów objętych ochroną konserwatorską.

W procesach inwestycyjnych budowy kanalizacji i oczyszczalni ścieków poza obiektami podlegającymi prawnej ochronie przyrody należy brać pod uwagę ogół środowiska przyrodniczego w ujęciu obszarów cennych przyrodniczo.

Lesistość gminy należy do najniższych na obszarze województwa – 3,4 % powierzchni gminy (średnia dla gmin województwa – ok. 20 %). Stanowi to ok. 2,47 km2 lasów.

Oprócz lasów do najważniejszych obiektów wielkoprzestrzennych w zakresie środowiska przyrodniczego gminy zaliczyć należy tereny łąk i pastwisk (oraz torfowisk) zlokalizowane w rejonach pradolinnych rzek: Pysznej i Oleśnicy. Szczególnej ochronie powinien podlegać obszar źródliskowy rzeki Oleśnicy.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690) z późn. zm.