# VI.	KONCEPCJA ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW 
Z ZABUDOWY ROZPROSZONEJ

Program kanalizacji odprowadzania ścieków na terenie gminy Biała oprócz zaproponowania zbiorczych sieci odprowadzania ścieków oraz możliwości ich oczyszczania ma również za zadanie określenie koncepcji odprowadzania ścieków z zabudowy rozproszonej.

Na terenie gminy Biała, ze względu na wiejski charakter gminy oraz specyfikę zabudowy, uwzględniono obszary, na których gospodarka ściekowa nie będzie polegać na odprowadzaniu ścieków do sieci kanalizacyjnej, a podlegać będzie odrębnym rozwiązaniom i regulacjom prawnym. Na danych obszarach zaproponowano rozwiązanie w postaci prowadzenia indywidualnej gospodarki ściekowej opartej na wykorzystywaniu oczyszczalni przydomowych oraz zbiorników bezodpływowych.

Na terenach wiejskich o rozproszonej zabudowie preferuje się budowę małych przyzagrodowych oczyszczalni ścieków, ponieważ:

- oczyszczają ścieki bezpośrednio w miejscu ich powstawania,

- nie wymagają ciągłej, fachowej obsługi,

- koszty eksploatacji są niskie,

- są proste w budowie i mogą być zamontowane lub wykonane we własnym zakresie (pod nadzorem producenta urządzenia).

Zasady prowadzenia indywidualnej gospodarki ściekami opartej na przydomowych oczyszczalniach ścieków i szambach określone zostały w podrozdziale 6.2. Wyznaczono obowiązki dla właścicieli oczyszczalni jak również zakres praw, regulacji oraz obowiązków gminy w odniesieniu do prowadzenia właściwej gospodarki na terenie gminy, oraz sposób kontroli przez urząd gminy.

Podstawowym kryterium oceny, którym kierowano się podczas wyznaczania  obszarów indywidualnej gospodarki ściekowej był aspekt ekonomiczny. Porównano koszty podłączenia pojedynczych zabudowań do głównego kolektora w stosunku do rozwiązań opartych o oczyszczalnie przydomowe. Na terenach o rozproszonej zabudowie, przeważnie terenach wiejskich, prowadzenie sieci kanalizacji sanitarnej jest nieefektywne z przyczyn ekonomicznych. Nakłady poniesione na budowanie sieci kanalizacyjnej są zbyt duże w przeliczeniu jednostkowym (na mieszkańca lub 1 kilometr sieci). Do indywidualnej gospodarki ściekowej przewidziano zabudowania oddalone od najbliżej projektowanego kolektora o ponad 200 m.

W procesie wyznaczania zabudowań i obszarów indywidualnej gospodarki ściekami brano również pod uwagę względy środowiskowe i przyrodnicze oraz plany perspektywiczne i rozwojowe gminy. Szacunkową ilość oczyszczalni przydomowych przewidzianych w ramach prowadzenia indywidualnej gospodarki ściekowej na terenie Gminy Biała przedstawiono w tabeli nr 73.

W poszczególnych miejscowościach i obszarach nie objętych kanalizacją zbiorczą ścieki powinny być poddane oczyszczeniu z wykorzystaniem do tego celu oczyszczalni przydomowych. Do czasu powstania przydomowych oczyszczalni ścieki należy gromadzić w szczelnych zbiornikach bezodpływowych (szambach) i wywozić okresowo do zbiorczej oczyszczalni ścieków.

Dla zabudowań rozproszonych wykonanie przydomowej oczyszczalni ścieków jest rozwiązaniem korzystnym, głównie ze względów ekonomicznych. Wprawdzie nakłady na przydomową oczyszczalnię ścieków są większe na etapie realizacji niż w przypadku budowy szamba, ale w okresie eksploatacji okazuje się, że oczyszczalnia przydomowa jest znacznie bardziej opłacalna. Korzyścią przydomowej oczyszczalni ścieków jest również jej bardzo niska wymagalność obsługi.

Gospodarka indywidualna ściekami leży w gestii mieszkańców wytwarzających te ścieki, dlatego wdrożenie zasad prowadzenia tej gospodarki zgodnie z przepisami prawnymi i ekologicznymi uzależnione jest od intensywnej edukacji ekologicznej oraz pomocy ze strony urzędu gminy.

Oczywistym faktem jest, iż budowa takich oczyszczalni zależna jest od różnych czynników – głównie sytuacji ekonomicznej mieszkańców oraz ich świadomości ekologicznej. Gmina powinna zatem wprowadzić jasny i przejrzysty system dotowania oczyszczalni przydomowych aby zachęcić jej mieszkańców do ich budowy i instalacji.

Priorytetem prowadzenia właściwej gospodarki ściekowej przez mieszkańców gminy winna być ochrona środowiska naturalnego, głównie wód powierzchniowych i podziemnych. Gmina ma za zadanie koordynować i kontrolować mieszkańców.

Do tego celu gmina posłużyć powinna się Regulaminem Utrzymania porządku i czystości na terenie gminy.

Radni Gminy Biała podjęli Uchwałę Nr XXXV/182/06 w dniu 26 kwietnia 2006 r dotyczącą wprowadzenia REGULAMINU UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY BIAŁA. Zapisy tam istniejące regulują prawo gminne i określają wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości. (Rozdział 2 dok. RUPiC).

§ 4. wyżej wspomnianego dokumentu określa następujące wymagania dotyczące indywidualnego gospodarowania ściekami na terenie posesji.

Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości, porządku oraz należytego stanu higieniczno-sanitarnego i estetycznego na terenie nieruchomości poprzez:

- przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej lub, w przypadku gdy budowa sieci jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych; przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe, jeżeli nieruchomość jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych;

- gromadzenie nieczystości ciekłych w zbiornikach bezodpływowych;

- wyposażenie nieruchomości w szczelny zbiornik bezodpływowy na nieczystości ciekłe, w przypadku braku możliwości podłączenia się do kanalizacji sanitarnej;

- oddzielne gromadzenie ścieków bytowych, gnojówki i gnojowicy;

- utrzymywanie w stanie wolnym od zaśmiecenia wód powierzchniowych i ich najbliższego otoczenia;

- gromadzenie obornika i płynnych odchodów zwierzęcych na terenie gospodarstwa rolnego w miejscach spełniających wymogi przepisów ustawy z dnia 26 lipca 2000 r. o nawozach i nawożeniu (Dz. U. z 2000 r. Nr 89, poz. 991), czyli na podłożu utwardzonym i uszczelnionym odpowiednimi płytami i w zbiornikach na odchody o pojemności umożliwiającej przechowywanie ich przez wymagany przepisami okres;

- gromadzenie odpadów z działalności gospodarczej w sposób wyodrębniony od odpadów komunalnych, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Obowiązek ten dotyczy nieczystości ciekłych pochodzących z działalności gospodarczej, z wyjątkiem ścieków bytowych;

6.1.	Koncepcja indywidualnej gospodarki ściekowej

Wprowadzający ścieki do wód lub do ziemi są obowiązani zapewnić ochronę wód przed zanieczyszczeniem, w szczególności przez budowę i eksploatację urządzeń służących tej ochronie. W rozumieniu indywidualnych systemów gospodarki ściekowej rozumie się tu budowę i eksploatację takich urządzeń jak: oczyszczalnie przydomowe oraz zbiorniki bezodpływowe (szamba).

    - Tereny przeznaczone pod indywidualną gospodarkę ściekową

Założeniem indywidualnej gospodarki ściekowej jest powstanie na terenach o rozproszonej zabudowie przydomowych oczyszczalni ścieków, w których będą oczyszczane ścieki z domostw do nich podłączonych. Do czasu wybudowania oczyszczalni przydomowej dopuszcza się funkcjonowanie na tym terenie szczelnych zbiorników bezodpływowych.

Wybór miejsca i sposobu wykorzystania albo usuwania ścieków powinien minimalizować negatywne oddziaływania na środowisko.

Z dotychczasowych doświadczeń wynika, że system kanalizacji jest najbardziej minimalizującym negatywne oddziaływania na środowisko w przypadku gospodarki ściekami. Jednak w przypadku miejsc, gdzie budowa systemów kanalizacji zbiorczej powodowałaby nadmierne koszty lub trudności technologiczne, należy stosować systemy indywidualne lub inne systemy rozwiązania zapewniające ochronę środowiska.

Na wyznaczonych terenach gminy Biała, również proponuje się zastosowanie systemów indywidualnych zapewniających ich ochronę przed zanieczyszczeniem poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.

Na terenie gminy Biała występuje zabudowa rozproszona lub niewielkie skupiska domostw (4-6 gospodarstw). Niekiedy pojedyncze gospodarstwa znacznie oddalone są od drogi głównej.

Ze względu na rodzaj zabudowy, można wyróżnić następujące rozwiązania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków:

- obiekt oczyszczalni będzie obsługiwał pojedyncze gospodarstwo;

- oczyszczalnia będzie obsługiwać grupę gospodarstw położonych blisko siebie i w taki sposób aby możliwe było wykonanie wspólnej oczyszczalni.

Ze względów ekonomicznych korzystne jest budowanie wspólnych oczyszczalni przydomowych dla tych budynków, dla których jest to możliwe. Wymaga to jednak stosownych umów pomiędzy sąsiadami tak aby zapewnić eksploatację oczyszczalni niezależnie od stosunków pomiędzy nimi. Do budowania wspólnych oczyszczalni przydomowych winny również zachęcać finansowe warunki dotacji ze strony gminy (np. większa dopłata do wspólnej oczyszczalni). Maksymalna przepustowość oczyszczalni przydomowej w myśl definicji wynosi 5 m3/d, co oznacza iż z tego rodzaju rozwiązania może wspólnie skorzystać ok. 50 osób.

Niniejszy Program gospodarki ściekowej wyznaczył zabudowania przewidziane do prowadzenia indywidualnej gospodarki ściekowej. Zestawienie szacunkowej liczby zabudowań w obrębie sołectw przedstawia poniższa tabela.

| Tabela 73. |  | Szacunkowa ilość oczyszczalni przydomowych przewidzianych w ramach prowadzenia indywidualnej gospodarki ściekowej na terenie Gminy Biała |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Sołectwo |  | Liczba ludności | Miejscowości wchodzące w skład sołectwa | Rodzaj wsi | Ilość oczyszczalni przydomowych |  | Ogółem |
| 1. | # Biała Pierwsza |  | 144 | Biała Pierwsza | wieś | 3 |  | 3 |
| 2. | ### Biała Druga |  | 262 | Biała Druga | Biała Druga-Kolonia - część wsi | 2 |  | 16 |
|  |  |  |  |  | Johanka – część wsi | 14 |  |  |
|  |  |  |  |  | Poduchowna – część wsi |  |  |  |
| 3. | Biała Kopiec |  | 370 | Biała Kopiec | Laski – część wsi | 6 |  | 6 |
|  |  |  |  |  | Osiny – część wsi |  |  |  |
| 4. | Biała Parcela |  | 348 | Biała Parcela - Pierwsza | wieś |  |  | 33 |
|  |  |  |  | Biała Parcela - Druga | wieś | 4 |  |  |
|  |  |  |  | Biała Parcela - Trzecia | wieś | 16 |  |  |
|  |  |  |  | Wygoda | wieś | 13 |  |  |
| 5. | Biała Rządowa |  | 861 | Biała Rządowa | Kierków – część wsi |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  | Księżaki – część wsi |  |  |  |
|  |  |  |  | Dziadownia | wieś |  |  |  |
|  |  |  |  | Klapka | wieś |  |  |  |
| 6. | Brzoza |  | 288 | Brzoza | Bocian – część wsi |  |  | 10 |
|  |  |  |  | Kącik | wieś | 10 |  |  |
| 7. | Kopydłów |  | 244 | Kopydłów | wieś | 1 |  | 16 |
|  |  |  |  | Kopydłówek | wieś | 7 |  |  |
|  |  |  |  | Bronisławów | wieś | 8 |  |  |
| 8. | Radomina |  | 130 | Radomina | wieś | 40 |  | 40 |
| 9. | Łyskornia |  | 674 | Łyskornia | Górka – część wsi | 5 |  | 12 |
|  |  |  |  |  | Mirków – część wsi |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Olszowa – część wsi |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Poduchowna – część wsi |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Żurawin – część wsi | 7 |  |  |
| 10. | Janowiec |  | 202 | Janowiec | wieś | 21 |  | 21 |
|  |  |  |  | Poręby | wieś | 0* |  |  |
| 11. | Młynisko Pierwsze |  | 319 | Młynisko Pierwsze | wieś | 0 |  | 26 |
|  |  |  |  | Przychody | wieś | 7 |  |  |
|  |  |  |  | Dębina | wieś | 19 |  |  |
|  |  |  |  | Huby | wieś | 0 |  |  |
| 12. | Młynisko Wieś |  | 451 | Młynisko | Gwizdacz – część wsi | 0 |  | 28 |
|  |  |  |  | Pieńki | wieś | 18 |  |  |
|  |  |  |  | Koryta | wieś | 10 |  |  |
|  |  |  |  | Góry Młyńskie | wieś | 0 |  |  |
| 13. | Naramice |  | 600 | Naramice | Kule – część wsi | 12 |  | 65 |
|  |  |  |  |  | Madej – część wsi | 10 |  |  |
|  |  |  |  |  | Mariańska Swoboda – cz. wsi | 43 |  |  |
|  |  |  |  |  | Naramice Parcela – część wsi |  |  |  |
| 14. | Rososz |  | 197 | Rososz | Klimas – część wsi | 50 |  | 50 |
| 15. | Śmiecheń |  | 104 | Śmiecheń | wieś | 26 |  | 26 |
| 16. | Wiktorów |  | 199 | Wiktorów | wieś | 5 |  | 5 |
| 17. | ## Zabłocie |  | 216 | Zabłocie | Zabłocie Kolonia – część wsi | 54 |  | 54 |
| Razem: |  |  |  |  |  |  | 411 |  |

* wariantowo można przyjąć, że w miejscowości Poręby będzie prowadzona indywidualna gospodarka ściekowa – w takim przypadku miejscowość ta będzie obsługiwana przez około 12 szt. oczyszczalni przydomowych.

Dla każdego analizowanego obszaru cząstkowego – sołectwa wyznaczono zabudowania, dla których prowadzenie zbiorczej sieci kanalizacyjnej byłoby niezasadne ze względów ekonomicznych. Dla zabudowań tych należy przewidzieć indywidualną gospodarkę ściekową.

Szczególnie nasycenie w oczyszczalnie przydomowe będzie występowało w północnej części gminy obejmujące sołectwa takie jak: Naramice, Radomina, Zabłocie i Rososz.

    - Uwarunkowania przyrodnicze na terenach

indywidualnej gospodarki ściekowej

Uwarunkowania przyrodnicze dotyczące przydomowych oczyszczalni ścieków związane są z możliwościami odprowadzania ścieków oczyszczonych do środowiska. Ścieki z tego rodzaju urządzeń wodnych mogą być odprowadzane do gruntu lub wód powierzchniowych (cieków wodnych lub rowów melioracyjnych).

W przypadku wprowadzania do gruntów najbardziej istotną sprawą jest przepuszczalność gruntu, który stanowi odbiornik, aby zapewnione były warunki możliwości przesiąknięcia ścieków do gruntu z drenażu rozsączającego. Omówienie możliwości sprawdzenia przepuszczalności gruntu za pomocą prostego testu znajduje się w dalszej części opracowania.

Istotną sprawą dla posadowienia drenażu rozsączającego jest poziom wód gruntowych, gdyż uwarunkowania prawne określają minimalną odległość drenażu od wód gruntowych na 1,5 m.

Warunki gruntowo-wodne na terenie gminy Biała są zróżnicowane w zależności od ukształtowania terenu.

Najwyższe poziomy wód gruntowych występują w dolinach rzek.

Wahania poziomu wód gruntowych na terenach wiejskich są szczególnie widoczne w okresie wiosennych roztopów. Uwidacznia to jednak niekorzystne uregulowanie stosunków wodnych przez systemy melioracyjne.

Ukształtowanie terenu gminy przyczynia się do tego, iż na omawianym obszarze terenów wiejskich o zabudowie rozproszonej panują korzystne warunki wodne do stosowania układów rozsączających dla przydomowych oczyszczalni ścieków.

Dla posadowienia tego rodzaju odprowadzania ścieków należy również rozważyć warunki gruntowe od których zależeć będą rozwiązania techniczne odprowadzenia ścieków oczyszczonych. Więcej o warunkach gruntowo- wodnych gminy zostało opisane w rozdziale III pkt. 3.2.2. – Warunki hydrogeologiczne.

6.1.3.	Omówienie rozwiązań oczyszczalni przydomowych

      - Ogólne omówienie rodzajów oczyszczalni ścieków

Generalnie rozwiązania technologiczne stosowane w urządzeniach indywidualnego oczyszczania ścieków pozwalają podzielić tego rodzaju obiekty na:

- Oczyszczalnie przydomowe z wykorzystaniem biologicznych procesów oczyszczania;

- Oczyszczalnie przydomowe bazujące na osadniku gnilnym oraz drenażu rozsączającym.

W procesach oczyszczania ścieków najistotniejszym procesem jest redukcja zanieczyszczeń organicznych (azotu i fosforu) poprzez procesy biologiczne (na bazie osadu czynnego – bakterii) w warunkach tlenowych.

W przydomowej oczyszczalni ścieków z wykorzystaniem biologicznych procesów oczyszczania stosuje się kombinację metod oczyszczania mechaniczną oraz biologiczną tlenową i beztlenową. Ścieki po podczyszczeniu w osadniku gnilnym lub osadniku wstępnym, podawane są tlenowym procesom redukcji zanieczyszczeń. Procesy biologiczne realizowane są w różnoraki sposób: w komorze tlenowej, różnego typu złożach, a następnie trafiają do odbiornika ścieków gruntu lub wód powierzchniowych poprzez drenaż rozsączający lub odpływ ścieków oczyszczonych.

Oczyszczalnie tego typu są z reguły droższe na etapie inwestycyjnym ze względu na ciąg technologiczny a także droższe w trakcie eksploatacji ze względu na potrzebę układu napowietrzającego procesy biologicznego oczyszczania.

Postęp technologiczny doprowadził jednak do tego, iż stosowane rozwiązania są coraz bardziej ekonomiczne i mniej energochłonne.

Oczyszczalnie tego typu są także rozwiązaniami zapewniającymi właściwy efekt ekologiczny – oczyszczenie ścieków bytowych.

Większość rozwiązań indywidualnego oczyszczania ścieków  składa się jednak z osadnika gnilnego zapewniającego trzydobowe przetrzymanie ścieków oraz drenażu rozsączającego. Urządzenia takie nazywane są również oczyszczalniami przydomowymi. Według zapewnień producentów prawidłowe zastosowanie i eksploatacja gwarantuje odprowadzenie do gruntu ścieków oczyszczonych w takim stopniu, że nie powodują one zanieczyszczenia gruntu, a tym samym wód podziemnych.

Funkcjonowanie tego rodzaju oczyszczalni ścieków oparte jest na zbiorniku gnilnym, w którym zachodzi oddzielenie osadów i proces fermentacji. Sklarowane ścieki poprzez filtr przedostają się do drenażu rozsączającego w gruncie. Założenie technologiczne określa, iż w drenażu zachodzi proces dotlenienia ścieków i w efekcie do gruntu przedostają się ścieki oczyszczone. Nie jest jednak możliwe sprawdzenie przed wprowadzeniem do odbiornika (gruntu), czy ścieki spełniają faktycznie warunki dopuszczalnych zanieczyszczeń. Dlatego też drenaż rozsączający powinien być traktowany jako odbiornik ścieków oczyszczonych, a nie element oczyszczania.

Rozwiązania przydomowych oczyszczalni ścieków składających się z osadnika gnilnego oraz drenażu rozsączającego są znacznie tańsze zarówno na etapie inwestycyjnym jak i eksploatacyjnym (nie wymagają prądu). Nie można jednak jednoznacznie określić czy są one korzystne pod względem ekologicznym.

W tabeli 77 przedstawiono rodzaje przydomowych oczyszczalni ścieków proponowane przez różnych producentów. Znajdują się tu rozwiązania zarówno uwzględniające procesy biologiczne jak i oczyszczalnie bazujące na osadnikach gnilnych.

Dla umieszczonych w zestawieniu typów oczyszczalni podano różne zakresy (wg liczby obsługiwanych mieszkańców).

Dla niektórych rozwiązań określono koszty realizacji (źródłem kosztów są informacje od producenta). Należy jednak brać pod uwagę fakt, iż ceny dotyczą zakresu elementów podanych w tabeli. Niekiedy na całkowity koszt oczyszczalni dodać należy ceny drenażu, rur, studzienek, podsypki pod drenaż oraz koszt robót montażowych.

Decydując się na zakup oczyszczalni z drenażem rozsączającym, trzeba brać pod uwagę nie tylko koszt samych urządzeń, ale i wykonania drenażu.

| Tabela 74. |  | Szacunkowe nakłady inwestycyjne na oczyszczalnię przydomową |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa firmy | Typ oczyszczalni |  | Zakres zastosowania ilość mieszkańców | Oczyszczanie ścieków |  | Rodzaj odprowadzania ścieków |  |  |  |  | Opis urządzeń | Cena |
|  |  |  |  | Osadnik gnilny | Oczyszczanie biologiczne | Drenaż | Studnia chłonna |  | Rów melioracyj-ny lub wody płynące |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | [ZŁ] |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  | 7 |  | 8 |  | 9 | 10 |
| NEVEXPOL | EPURBLOC Zestawy oczyszczalni NEVEXPOL |  | 4 - 6 | x | x | x | - |  | - |  | - Osadnik gnilny; - Worek (wypełnienie filtra); - Studzienka rozdzielcza; - Geowłóknina; - Drenaż (rury do drenarskie). | 2 899,00 |
|  |  |  | 5 - 7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 099,00 |
|  |  |  | 6 - 8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 939,00 |
|  |  |  | 8 - 10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 299,00 |
|  |  |  | 10 - 12 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 629,00 |
| STM Aquamatic | STM Aqua Matic |  | 1 –5 | x 2 kom. | x | - | x |  | x |  | - Osadnik wstępny (2 komory); Zbiornik komory biologicznej ze zintegrowanym osadnikiem wtórnym; | 11 360,00 |
|  |  |  | 6 - 8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 220,00 |
|  |  |  | 9-10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 300,00 |
| SANITECH S.J. | OCZYSZCZALNIA SNOC 1 |  | 4 - 9 | x | x | - |  | - |  | x | SNOC - Osadnik wstępny (2 komory); - Bioreaktor (dyfuzory); - Osadnik wtórny; SNZG - Osadnik gnilny; + układ rozsączający; + złoże filtracyjne; + układu oczyszczania korzeniowego. | 6 826,00 |
|  | OCZYSZCZALNIA SNOC 2 |  | 8 - 18 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 829,00 |
|  | OCZYSZCZALNIA SNOC 3 |  | 15 - 24 |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 500,00 |
|  | OCZYSZCZALNIA SNZG 2500 |  | 4 – 6 | x | - | x |  | - |  | - |  | 3 123,00 |
|  | OCZYSZCZALNIA SNZG 3500 |  | 6 – 10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 697,00 |
|  | OCZYSZCZALNIA SNZG 5000 |  | 9 – 13 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 685,00 |
|  | OCZYSZCZALNIA SNZG 7000 |  | 12 - 18 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 808,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BELOT | BOŚ SC. 4 do BOŚ SC 50 | ok. 4 | x | x | - | x | x | - zbiornik główny: - kosz zatrzymujący grubsze zawiesiny; - komora denitryfikacji; - komora nitryfikacji; - osadnik wtórny. - Sprężarka - Dodatkowe urządzenia: - Dodatkowy osadnik (oleje, tłuszcze); - Biologiczny degradator (chemikalia); Sterylizatory (bakterie). | 6 840,00 |
|  |  | 4 – 8 |  |  |  |  |  |  | 8 384,00 |
|  |  | 8 – 12 |  |  |  |  |  |  | 9 980,00 |
|  |  | 12 – 15 |  |  |  |  |  |  | 12 804,00 |
|  |  | 15 - 20 |  |  |  |  |  |  | 16 210,00 |
|  |  | 20 – 25 |  |  |  |  |  |  | 24 178,00 |
|  |  | 25 - 35 |  |  |  |  |  |  | 29 635,00 |
|  |  | 35 - 50 |  |  |  |  |  |  | 39 293,00 |
| JPR SYSTEM POLIETYLEN | „Fil d’Eau” oczyszczalnia osiedlowa | 2 - 12 | x | x | - | - | x | - 1 Osadniki – family ; - 2 Osadniki – family ; ( przy 50 RLM i wyżej); - złoże – FIL D’ EAU; -Osadnik wtórny; | 6 670,00 |
|  |  | 12 - 25 |  |  |  |  |  |  | 15 200,00 |
|  |  | 25 - 50 |  |  |  |  |  |  | 26 093,00 |
|  |  | 50 - 100 |  |  |  |  |  |  | 44 040,00 |
|  |  | 150 - 250 |  |  |  |  |  |  | 76 818,00 |
|  |  | 250 - 350 |  |  |  |  |  |  | 99 225,00 |
|  |  | 350 - 420 |  |  |  |  |  |  | 123 398,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 147 093,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| JPR SYSTEM POLIETYLEN | oczyszczalnia przydomowa z drenażem | dla 2 | X | - | x | - | - | - osadnik gnilny; - studzienka rozdzielcza; - studzienka zamykająca; - zawór napowietrzający; - drenaż od 24 do160 mb; | 3 625,40 |
|  |  | dla 4 |  |  |  |  |  |  | 3 960,80 |
|  |  | 5 - 6 |  |  |  |  |  |  | 4 166,00 |
|  |  | 7 - 8 |  |  |  |  |  |  | 8 339,00 |
|  |  | 9 - 10 |  |  |  |  |  |  | 9 322,00 |
|  |  | 11 - 22 |  |  |  |  |  |  | 16 676,00 |
| JPR SYSTEM POLIETYLEN | oczyszczalnia przydomowa ze złożem biologicznym z puzzolaną | 2 - 6 | x | x | - | x | x | - osadnik gnilny; - złoże biologiczne FAMILY; puzzolana od 14 do 33 szt.; | 6 250,00 |
|  |  | 7 - 12 |  |  |  |  |  |  | 8 485,00 |
| JPR SYSTEM POLIETYLEN | oczyszczalnia przydomowa ze złożem FIL D’ EAU | 2 – 6 | x | x | x | x | x | - osadnik gnilny; - złoże biologiczne FIL D’ EAU; | 6 880,00 |
|  |  | 2 - 12 |  |  |  |  |  |  | 9 510,00 |
|  |  | 2 - 25 |  |  |  |  |  |  | 21 700,00 |
| CONPLAST | oczyszczalnia przydomowa | 2 – 3 | x | - | x | - | - | - osadnik gnilny; - studzienka rozdzielcza; - rury łączące i napowietrzające; - rury drenażowe; - kominki napowietrzające; - wkład infiltracyjny; - włóknina; - biopreparat. | 2 450,00 |
|  |  | 4 – 6 |  |  |  |  |  |  | 2 700,00 |
|  |  | 7 - 10 |  |  |  |  |  |  | 4 450,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| POLIPLAST | EP -6 | dla 1 gospodarstwa domowego | x | x | x | X | x | - osadnik wstępny (1 zbiornik); - komora napowietrzania –dyfuzory (2 zbiornik); - osadnik wtórny (3 zbiornik); | b.d. |
| KWH PIPE | Oczyszczalnia WEHO | 4 - 6 | x | - | x | - | - | - osadnik wstępny - ( 2 komorowy); - studzienka rozdzielcza; - rury drenażowe; - żwir filtracyjny; - komin wentylacyjny; - studzienka zbiorcza; | b.d. |
|  |  | 7 - 8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9 - 11 |  |  |  |  |  |  |  |
| POZPLAST | POZ-PLAST | 3 - 5 | x | - | x | - | - | - zbiornik gnilny z filtrem doczyszczają-cym; - studzienka rozgałęźna; - drenaż. | 2 450,00 |
|  |  | 6 - 8 |  |  |  |  |  |  | 3 120,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EURO PLAST | EURO 1500 ST | 3 | x | - | x | - | x | - osadnik gnilny z filtrem doczyszczają-cym; - studzienka rozdzielcza; - studzienka odpowietrzająca; - drenaż rozsączający; - rura pełna; - kolanko; - geowłóknina; - kominek napowietrzający; | 2 721,70 |
|  | EURO 2000 ST | 4 - 5 |  |  |  |  |  |  | 2 840,77 |
|  | EURO 3000 ST | 6 - 7 |  |  |  |  |  |  | 3 619,62 |
| MARIE – POLIESTER | Zestawy przydomowych oczyszczalni ścieków z rozsączaniem | 2 – 4 | x | - | x | - | - | -osadnik gnilny ( 2 komorowy, 3 komorowy); -studzienka rozdzielcza; -rury drenażowe; -geowłóknina. | 3 055,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
|  |  | 4 - 8 |  |  |  |  |  |  | 3 485,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 985,00* |
|  |  | 8 - 15 |  |  |  |  |  |  | 5 920,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 320,00* |

Uwaga! – ceny nie uwzględniają podatku Vat 22%;

-  ceny obejmują tylko wartość urządzenia oczyszczalni (bez kosztów montażu i transportu).

6.1.3.2.	Odprowadzenie ścieków

W zakresie odprowadzania ścieków do środowiska odbiornikiem ścieków może być:

- grunt – elementem wprowadzającym jest drenaż rozsączający lub studnia chłonna;

- wody powierzchniowe (cieki wodne) – elementem wprowadzającym jest odpływ ścieków (przeważnie rura).

Uwarunkowania prawne wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi opisano w dalszej części przy omówieniu aspektów prawnych budowy i eksploatacji przydomowych oczyszczalni ścieków.

Drenaż rozsączający

W większości indywidualnego systemu neutralizacji ścieków, ostatnim elementem wprowadzającym ścieki oczyszczone do gleby, jest drenaż. Zwracam uwagę, iż pomiar oczyszczania ścieków następuje przed wprowadzeniem ich do drenażu stanowiącego odbiornik. Tak więc jakiekolwiek twierdzenie o drenażu, jako integralnym systemie oczyszczania ścieków do wartości ustawowych, jest niezasadne.

Drenaż rozsączający ma za zadanie doprowadzenie ścieków oczyszczonych do gruntu w odpowiednio małych porcjach, tak aby zapewniony był odbiór ścieków z drenażu.

Dla odpowiedniego wykonania drenażu i jego doboru należy rozważać następujące czynności: dobór drenażu w zależności od liczby mieszkańców i ścieków, wykonanie drenażu (a szczególnie podsypki pod drenażem) w zależności od przepuszczalności gruntu, zapewnienie odpowiedniego spadku rur drenażu oraz jego napowietrzenia.

W zależności od warunków lokalnych i ilości ścieków stosuje się:

- drenaż zwykły - jeśli najwyższy poziom wody gruntowej znajduje się na głębokości większej od 2,1–2,3 m, a podłoże ma dobrą wodoprzepuszczalność;

- drenaż z warstwą filtracyjną wspomagającą - jeśli przepuszczalność podłoża jest bardzo mała lub bardzo duża;

W przypadku występowania w podłożu gruntów bardzo dobrze przepuszczalnych, do wykonania warstwy wspomagającej można użyć piasku o uziarnieniu 0,5 – 1,0 mm i miąższości 0,6 m.

Drenaż rozsączający można realizować w postaci rowów filtracyjnych lub pól drenażowych.

Niezbędną długość rowu filtracyjnego i rur perforowanych drenażu rozsączającego ścieki po osadniku gnilnym, przy szerokości warstwy podsypki żwirowej pod drenażem równej 0,9 m, waha się od 6 m/Mk do 22 m/Mk w zależności od wodoprzepuszczalności gruntu podłoża.

Długość zastosowanego drenażu zależy zatem od przepuszczalności gruntu oraz od liczby osób w domu, z którego odprowadzane są ścieki. Ważnym elementem jest zapewnienie spadku rur oraz napowietrzenia drenażu przez zamontowanie na jego zakończeniu kominka napowietrzającego.

W trakcie budowy drenażu należy także pamiętać, że nieodzownym elementem tego rozwiązania jest zastosowanie studzienki rozdzielczej, jako elementu dozującego ścieki równomiernie na wszystkie nitki drenażu. Ważnym aspektem jest również położenie nad drenażem geowłókniny do zabezpieczania warstwy filtracyjnej i rur drenażu przed przedostawaniem się gruntu rodzimego.

Uwarunkowania prawne dotyczące posadowienia drenażu zostały omówione w oddzielnym rozdziale.

Poniżej przedstawiono możliwości doboru drenażu pod względem potrzebnej długości drenażu oraz przepuszczalności gruntu.

Drenaż rozsączający powinien być wymiarowany na objętość dobową ścieków [m3/d] i obciążenie hydrauliczne powierzchni infiltrującej [dm3/m2/d]. Maksymalne obciążenie hydrauliczne gruntu wyznacza się na podstawie określonego wcześniej współczynnika filtracji k (wg BN – 76/8950-03).

Zamieszczona niżej tabela przedstawia dobór długości drenażu rozsączającego dla:

- gruntu dobrze przepuszczalnego (piasek drobny qmax= 32 dm3/m2d);

- gruntu średnio przepuszczalnego (glina piaszczysta qmax= 24 dm3/m2d) przy założeniu, że szerokość wykopu pod drenaż wynosi średnio 0,50 m.

| Tabela 75. | Długości drenaży w budownictwie mieszkalnym. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ###### RLM |  | ≤4 | 5-6 | 7-8 | 9-10 | 11-12 | +2 RLM |
| Liczba izb |  | 1 lub 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | +1 |
| # Vmin osadnika: EP lub FS |  | 2000 | 3000 | 4000 | ≥ 5000 |  |  |
| - Całkowita długość drenażu rozsączającego (mb). Piasek drobny |  | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 10 m/RLM |
| - Całkowita długość drenażu rozsączającego (mb). # Glina piaszczysta |  | 54 | 80 | 107 | 134 | 160 | 14 m/RLM |

W gruncie piaszczystym o dobrej przepuszczalności (piasek gruby i średni), długość drenażu można zredukować, jednak nigdy nie może być ona mniejsza niż 7,5 m na 1 RLM.

Dla porównania, w następnej tabeli przedstawiony jest dobór minimalnej długości drenażu (wg norm francuskich) w zależności od rodzaju gruntu, dla budynku mieszkalnego dla 4 osób (ilość odprowadzanych ścieków: 500 dm3/d):

| Tabela 76. | Dane techniczne dotyczące budowy drenów rozsączających. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| # Dane techniczne |  | Jedn. miary | Wartość |
| Minimalna dobowa ilość ścieków na 1 osobę |  | [m3/d/RLM] | 0,08 |
| Średniodobowa ilość ścieków |  | [m3/d/RLM] | 0,12 |
| Maksymalna dobowa ilość ścieków |  | [m3/d/RLM] | 0,15 |
| Zapotrzebowanie powierzchni drenów na osobę |  | [m2] | < 23 |
| Długość drenu rozsączającego |  | [m] | < 6 |
| Zapotrzebowanie powierzchni drenów na 1 m3 ścieków |  | [m2] | <160 |
| Długość drenu rozsączającego na 1 m3 ścieków |  | [m] | <35 |

Jak wynika z uwarunkowań krajowych, dla domu zamieszkanego przez 4 osoby przy normatywnym zużyciu wody w ilości 150 dm3/osobę i dla gruntu o dobrej przepuszczalności wystarczy drenaż długości 60 m (dla średnich wartości przepuszczalności), bowiem:

Qd = 4 x 150 dm3/os x d = 600 dm3/d;

L = [600 dm3/d] / [10 dm3/d x m] = 60 m

Gdzie: Od - dobowe zużycie wody;

L - długość drenażu.

Powierzchnia drenażu wyniesie około 100 m2, jeśli ułożymy trzy ciągi drenarskie po 20 m, w odległości po 2 m od siebie.

Drugim istotnym czynnikiem wyznaczania drenażu rozsączającego jest określenie przepuszczalności gruntu, w którym zostanie wykonane rozsączanie.

Jest kilka metod określania przepuszczalności gruntów. Jednym z najbardziej popularnych jest test perkolacyjny. Test ten jest bardzo łatwy do wykonania, dlatego wskazane jest aby przeprowadzali go sami zainteresowani budową oczyszczalni – właściciele nieruchomości.

Test oparty jest o wykonanie wykopu w ziemi. Zalecane jest wykonanie wzornika do wykopu (np. z blachy) oraz przeprowadzenie testu w obecności inspektora ochrony środowiska z urzędu gminy.

Sposób wykonania testu wg R. Błażejewskiego:

- Wykonanie wykopu do głębokości projektowanego drenażu (ok. 80 cm).

- W dnie wykopu wykonać dołek o wymiarach 30 x 30 cm i głębokości 15 cm.

- Wlać do dołka ok. 10 dm3 (duże wiadro) wody w celu wstępnego nawilżenia.

- Po upływie ok. 5 min. od wsiąknięcia wody dołek zalać ponownie 12,5 dm3.

- Określić na podstawie poniższej tabeli klasę przydatności gruntu.

| Tabela 77. | Klasy przydatności gruntów do rozsączania w zależności od czasu wsiąkania wody wg R. Błażejewskiego. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Klasa przepuszczalności |  | Wsiąkanie 139 mm wody w minutach | Czas obniżenia lustra wody V0 1 cm. | Rodzaj gruntu |
| A |  | do 2 min. | do 0,2 min. | rumosz, żwir, pospółka, spękana skała |
| B |  | od 2 do 18 | od 0,2 do 1,5 | piasek gruby, średni |
| C |  | od 18 do 180 | od 1,5 do13 | piasek drobny, less |
| D |  | od 180 do 780 | od 13 do 60 | piasek gliniasty, pylasty |
| E |  | powyżej 780 | ponad 60 | glina, iły, skały niespękane |

Zaleca się rozsączanie w gruntach B, C i D. Grunty A nie gwarantują właściwego doczyszczania w warunkach tlenowych, natomiast klasa E świadczy o możliwości zalania drenów wodami gruntowymi.

| Tabela 78. | Dopuszczalne obciążenie hydrauliczne drenażu rozsączającego wg polskich zaleceń (ilość ścieków przypadająca na metr drenażu na dobę) wg IMUZ, 1990. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Odległość zwierciadła od drenażu |  | Obciążenie hydrauliczne drenażu rozsączającego zależnie od kategorii gruntu (dm3/d x m)* |  |  |
|  |  | A** | B | C |
| do 1,5 m |  | 12 do 16 | 6 do 12 | 4 do 6 |
| powyżej 1,5 m |  | do 25 | do 20 do 25 - z warstwą wspomagającą | do 10 do 20 - z warstwą wspomagającą |

*  	dm3/d x m - litry/dobę x metr długości drenażu

**	A, B, C - kategorie gruntów

| Tabela 79. | Kryteria wyboru indywidualnego systemu doczyszczania dla drenażu rozsączającego. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kryterium |  | Wartości | Uwagi |
| Czas wsiąkania wody w grunt |  | do 2 min | Konieczna wymiana gruntu podłoża o miąższości 60 cm na piasek |
|  |  | 290 min | Nadaje się w pełni. |
|  |  | 90780 min | Wymagana wspomagająca warstwa filtracyjna pod drenażem |
| Głębokość do max poziomu wód gruntowych |  | pow. 0,5 m | Nadaje się w pełni. |
| Głębokość do gruntu nieprzepuszczalnego |  | pow. 0,6 m | Nadaje się w pełni. |
| Nachylenie terenu |  | nie stanowi | Nadaje się w pełni. |

Drenaże rozsączające można również wykonywać w trudnych warunkach gruntowo - wodnych, przy wysokim poziomie wody gruntowej, ale trzeba je wynieść ponad poziom terenu. W tym celu drenaż układa się na kopcu usypanym z dobrze przepuszczalnego materiału - pryzmie filtracyjnej. Dodatkowym wydatkiem jest konieczny zakup pompy zatapialnej, pompującej ścieki do poziomu wyniesionego drenażu.

Poniżej przedstawiono podstawowe zasady wykonywania drenażu rozsączającego:

1.	Minimalna odległość drenażu od maksymalnego rocznego poziomu wód gruntowych wynosi 150 cm. Jeżeli ten warunek nie jest spełniony należy stosować kopiec filtracyjny (w przypadku gruntu przepuszczalnego) lub odprowadzenie do odbiornika.

2.	Głębokość posadowienia drenażu rozsączającego:

- OPTYMALNA: 50 – 60 cm p.p.t. (pod poziomem terenu),

- MAKSYMALNA: 80 cm p.p.t. wyjątkowo 100 cm (głębiej nie funkcjonują mikroorganizmy glebowe, które wymagają odpowiednich warunków tlenowych),

- MINIMALNA: 40 cm p.p.t. na Mazurach i terenach górskich 45-50 cm p.p.t.

- Minimalna odległość pomiędzy nitkami drenażu: 150 cm. W przypadku układania drenażu na terenie nachylonym (zawsze równolegle do poziomic czyli prostopadle do kierunku nachylenia), należy zwiększyć odległość pomiędzy nitkami drenażu do ok. 350 cm.

- Szerokość rowka min. 50 cm. W przypadku zwiększenia szerokości rowka do 70 cm, można zredukować grubość warstwy kruszywa z 40 cm do 30 cm.

- Długość 1 nitki drenażu: max. – 20 m, minimalna – 6 m.

- Zalecany spadek drenażu: 0.0 % - 1.0 % (optymalnie ok. 0.5 %). Drenaż należy układać tak, aby głębokość niecki prowadzącej ścieki malała wraz z odległością od studzienki rozdzielczej.

- Nie wolno podłączać więcej niż jedną nitkę drenażu rozsączającego do jednego otworu wylotowego studzienki rozdzielczej.

- Warstwa filtracyjna pod drenażem powinna być wykonana ze żwiru (optymalnie płukanego) o uziarnieniu min. 16/32mm lub drobnego tłucznia drogowego. Ze względu na ryzyko kolmatacji i słabe przewietrzanie warstwy, wyklucza się zastosowanie pospółek czy grubego piasku. Grubość warstwy min. 40 cm.

- Warunkiem koniecznym dla prawidłowego oczyszczania ścieków w gruncie pod drenażem jest zapewnienie przewietrzania złoża filtracyjnego poprzez zastosowanie wentylacji wysokiej oraz wentylacji niskiej.

- Włazy studzienek muszą być bezwzględnie widoczne i dostępne z powierzchni terenu.

- Dla gruntu średnio przepuszczalnego (piaski drobne, lessy) przy założeniu, że szerokość wykopu pod drenaż wynosi średnio 0,5 m, długość drenażu przyjmować należy stosując zasadę 7,5 mb/RLM.

- Jeżeli eksploatacja drenażu trwa max. 3 miesiące w roku, przy wymiarowaniu drenażu można stosować współczynnik 0,75.

Studnie chłonne

Studnie chłonne mogą spełniać funkcję odprowadzania do gruntu ścieków oczyszczonych. Należy jednak dodać, iż nie są one zalecane jako odbiorniki ścieków po osadniku gnilnym. Zastosowanie studni chłonnej może być rozpatrywane jako element przydomowej oczyszczalni ścieków z oczyszczaniem biologicznym.

Rozmiary studni chłonnej zależą od ilości ścieków jaką trzeba rozsączyć w gruncie oraz wodochłonności gruntu (przepuszczalności gruntu).

Infiltracja ścieków oczyszczonych ze studni chłonnej odbywa się poprzez dno studni oraz perforowane ściany boczne. Zwykle w studniach chłonnych stosowane jest wypełnienie ze złoża filtracyjnego (żwir, żużel itp.) przykryte od wierzchu warstwą piasku.

Podobnie jak dla drenażu rozsączającego warunkiem posadowienia studni chłonnej jest zachowanie min. 1,5 m odległości od dna studni do najwyższego poziomu wód gruntowych.

Zaletami studni chłonnych są: prostota konstrukcji i obsługi, mała zajmowana powierzchnia, niskie nakłady inwestycyjne i koszty eksploatacji. Wadą jest skoncentrowany wypływ oczyszczonych ścieków.

Odpływ ścieków oczyszczonych do odbiornika

Odbiornikiem ścieków oczyszczonych mogą być również wody powierzchniowe płynące (cieki wodne i rowy melioracyjne). Nie należy odprowadzać ścieków do odbiorników zamkniętych (stawów wodnych, jezior).

Do odbiornika ścieki kierowane są odpływem, wykonanym przeważnie kolektorem z tworzywa sztucznego ze spadkiem grawitacyjnym.

Dla wyboru metody odprowadzania ścieków do wód powierzchniowych ważnym kryterium jest odległość odbiornika od punktów powstawania ścieków i łatwości grawitacyjnego odprowadzania ścieków.

Dla odprowadzania ścieków do wód powierzchniowych należy również brać pod uwagę chłonność odbiornika, w tym jego wrażliwość na eutrofizację.

Przy wprowadzaniu ścieków oczyszczonych do wód powierzchniowych ważnym kryterium jest efektywność ekologiczna, a więc wpływ ścieków oczyszczonych na odbiornik ścieków. Wprowadzanie ścieków do wód powierzchniowych wymaga uzyskania pozwolenia administracyjnego.

6.2.	Zasady prowadzenia indywidualnej gospodarki ściekami

Poniżej przedstawiono zasady prowadzenia indywidualnej gospodarki ściekami w odniesieniu do szamb oraz przydomowych oczyszczalni ścieków.

Oczywistym faktem jest, iż nie wszyscy mieszkańcy zdecydują się na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków. Będą oni w dalszym ciągu gromadzić nieczystości ciekłe w zbiornikach (szambach).

6.2.1.	Zbiorniki bezodpływowe do gromadzenia ścieków (tzw. szamba)

W poniższym podrozdziale przedstawiono zagadnienia związane z indywidualną gospodarką ściekową polegającą na gromadzeniu ścieków w zbiornikach bezodpływowych tzw. szambach.

Funkcjonowanie szamb jest uzasadnione, ale tylko w przypadku gdy tego rodzaju urządzenia są szczelne, czyli zapobiegają przenikaniu zanieczyszczeń do gruntu i wód gruntowych.

6.2.1.1.	Warunki techniczne zbiorników bezodpływowych i ich usytuowanie na terenie działki

Zbiorniki na nieczystości ciekłe mogą być stosowane tylko na działkach budowlanych nie posiadających możliwości przyłączenia do sieci kanalizacyjnej, przy czym nie dopuszcza się ich stosowania na obszarach podlegających szczególnej ochronie środowiska i narażonych na powodzie oraz zalewanie wodami opadowymi.

Zbiorniki takie powinny mieć dno i ściany nieprzepuszczalne, szczelne przykrycie z zamykanym otworem do usuwania nieczystości i odpowietrzenie wyprowadzone co najmniej 0,5 m ponad poziom terenu.

Odległość pokryw i wylotów wentylacji ze zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe, dołów ustępów nieskanalizowanych o liczbie miejsc nie więcej niż 4 i podobnych urządzeń sanitarno-gospodarczych o pojemności do 10 m3 powinna wynosić co najmniej (Rozporządzenie z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie):

- od okien i drzwi zewnętrznych do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi oraz do magazynów produktów spożywczych – 15 m,

- od granicy działki sąsiedniej, drogi (ulicy) lub ciągu pieszego – 7,5 m.

W zabudowie jednorodzinnej, zagrodowej i rekreacji indywidualnej odległości urządzeń sanitarno-gospodarczych, powinna wynosić:

- od okien i drzwi zewnętrznych do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi 5 m, przy czym nie dotyczy to dołów ustępowych w zabudowie jednorodzinnej,

- od granicy działki sąsiedniej, drogi (ulicy) lub ciągu pieszego – 2 m.

Odległość pokryw i wylotów wentylacji z dołów ustępów nieskanalizowanych o liczbie miejsc większej niż 4 oraz zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe i kompostowników o pojemności powyżej 10 m3 do 50 m3 powinny wynosić co najmniej: (Rozporządzenie z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.):

- od okien i drzwi zewnętrznych do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi oraz do magazynów produktów spożywczych – 30 m;

- od granicy działki sąsiedniej, drogi (ulicy) lub ciągu pieszego – 7,5 m;

- od linii rozgraniczającej drogi (ulicy) lub ciągu pieszego – 10 m.

Odległości wymienionych wyżej urządzeń o pojemności przekraczającej 50 m3 od budynków przeznaczonych na pobyt ludzi należy przyjmować zgodnie ze wskazaniem ekspertyzy technicznej, przyjętej przez państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego.

Zbiorniki bezodpływowe na nieczystości ciekłe mogą być sytuowane w odległości mniejszej niż 2 m od granicy, w tym także przy granicy działek, jeżeli sąsiadują z podobnymi urządzeniami na działce sąsiedniej.

Zbiorniki do gromadzenia ścieków powinny być również oddalone od studni o co najmniej 15m.

      - Obowiązki mieszkańców gminy w zakresie eksploatowania

zbiorników bezodpływowych

Obowiązki właścicieli nieruchomości w odniesieniu do funkcjonowania bezodpływowych zbiorników do gromadzenia ścieków regulują przepisy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie. W ujęciu lokalnym obowiązki te uszczegóławia regulamin utrzymania czystości i porządku w gminie, będący aktem prawa miejscowego.

W myśl przepisów ustawy właściciel nieruchomości zapewnia utrzymanie czystości i porządku między innymi przez:

- wyposażenia nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych w przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona;

- gromadzenie nieczystości ciekłych w zbiornikach bezodpływowych;

- utrzymanie urządzeń w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym;

- pozbywanie się zebranych na terenie nieruchomości nieczystości ciekłych w sposób zgodny z przepisami ustawy i przepisami odrębnymi;

- realizacji innych obowiązków określonych w regulaminie.

Zgodnie z ww. ustawą właściciele nieruchomości przy wykonywaniu obowiązku wywozu ścieków obowiązani są do udokumentowania, w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez zakład będący gminną jednostką organizacyjną lub przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, przez okazanie takiej umowy i dowodów płacenia organowi sprawującemu nadzór nad wykonaniem obowiązku. Organem takim jest właściwy wójt, burmistrz lub prezydent miasta, a więc w jego imieniu pracownik urzędu.

Sposoby udokumentowania wywozu ścieków mogą być również określone uchwałą Rady Gminy w zależności od warunków lokalnych. Taka sama procedura może dotyczyć górnych stawek ponoszonych przez właścicieli gminy za usługi.

      - Zadania gminy w zakresie gospodarki ściekowej opartej na funkcjonowaniu zbiorników bezodpływowych

Zgodnie z Ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, wraz z późniejszymi zmianami, gmina powinna posiadać inwentaryzację zbiorników do gromadzenia ścieków w celu kontroli częstotliwości ich opróżniania oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej.

Zbiorniki powinny być zinwentaryzowane pod kątem ich prawidłowej eksploatacji połączonej z inwentaryzacją prywatnych ujęć wody oraz akcją edukacyjną dot. zasad indywidualnego gospodarowania wodą i postępowania ze ściekami.

Spis zbiorników bezodpływowych winien obejmować:

- Nazwisko i adres właściciela / użytkownika zbiornika bezodpływowego;

- Rok wybudowania zbiornika oraz rok, w którym była ostatnio przeprowadzana jego modernizacja;

- Materiał, z którego szambo jest wykonane (tworzywo sztuczne, beton, kręgi betonowe);

- Objętość czynną (rzeczywiste max. napełnienie) szamba;

- Opis lokalizacji zbiornika;

  - opis budynku podłączonego do instalacji zbiornika np.: gospodarstwo rolne, agroturystyczne, letniskowe, zabudowa jednorodzinna, wielorodzinna itd.;

  - opis lokalizacji szamba w granicach posesji: sad, ogród, trawnik, podjazd itp.;

- Mapkę działki z lokalizacją szamba;

- Ilość osób korzystających z wewnętrznej sieci kanalizacyjnej z podłączeniem do szamba;

- Obsługujący podmiot asenizacyjny (wraz z danymi do jakiej oczyszczalni wywożone są ścieki);

- Częstotliwość opróżniania zbiornika bezodpływowego.

Rzeczywisty i właściwy spis szamb powinien zostać określony w oparciu o kontrolę wywozu nieczystości z szamb oraz ich szczelności.

Poza spisem zbiorników musi zaistnieć system kontroli szczelności i egzekwowania właściwego postępowania ze ściekami przez wszystkie podmioty, tzn.:

  - właścicieli szamb,

  - podmioty obsługujące wywóz ścieków ze zbiorników,

  - oczyszczalnie przyjmujące ścieki dowożone taborem asenizacyjnym.

Istniejąca na terenie gminy sytuacja w odniesieniu do zagospodarowania ścieków wymaga pilnych działań prewencyjnych i edukacyjnych.

Kontrola powinna być przeprowadzana przez właściwego pracownika gminy. Musi on zgromadzić właściwe dokumenty odbioru ścieków (od gospodarza, od podmiotu asenizacyjnego i ze stacji zlewnej na oczyszczalni) i porównać ich zgodność.

Zakres postępowania ze ściekami gromadzonymi w zbiornikach bezodpływowych, obowiązki mieszkańców oraz zasady kontroli winny być określone prawem miejscowym. Możliwe jest to przez uwzględnienie tych zagadnień w:

  - regulaminie utrzymania czystości i porządku w gminie;

  - regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków;

  - Programie Ochrony Środowiska;

Po weryfikacji zapisów, muszą być one uchwalone uchwałą Rady Gminy, aby stanowiły prawo miejscowe i ogłoszone publicznie.

Wprowadzone w ten sposób zasady są podstawą egzekwowania od mieszkańców właściwego postępowania ze ściekami.

6.2.1.4.	Tabor asenizacyjny

Ścieki gromadzone w zbiornikach bezodpływowych powinny być wywożone przez podmioty do tego upoważnione odpowiednią koncesją.

Zgodnie z przepisami Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych wymagane jest uzyskanie zezwolenia, wydanego przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce świadczenia usług. Rozdział 4 Ustawy określa warunki udzielania zezwoleń na świadczenie usług.

Zgodnie z Art. 8b Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku Wójt, burmistrz lub prezydent miasta jest uprawniony do kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy w zakresie wykonywanej działalności z udzielonym zezwoleniem. Dlatego też ważną kwestią jest egzekwowanie od przedsiębiorcy wszelkich wymagań na etapie składania wniosku o udzielenie zezwolenia. Zezwolenie wydawane na okres nie dłuższy niż 10 lat powinno zawierać dane określone w Art. 9 Ustawy.

Tabor asenizacyjny musi odpowiadać zapisom Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych. Dostawcy nieczystości ciekłych, czyli przedsiębiorca musi uzyskać, w trybie przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zezwolenie (koncesję) na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. Koncesjonariusze muszą zapewnić spełnianie wymagań technicznych przez pojazdy asenizacyjne.

Są one określone w przepisach regulujących warunki techniczne pojazdów oraz powinny być dodatkowo wyposażone w:

- pływakowy zawór regulacyjny;

- odstojnik, w celu niedopuszczenia do zalania pompy próżniowej;

- zawór czterodrożny;

- zawór zwrotny w układzie ssąco-tłoczącym;

- zawór dolnego ssania;

- zestaw węży ssawnych, z których co najmniej jeden posiada kosz ssawny;

- manowakuometr;

- wskaźnik płynu ze skalą

- komplet węży elastycznych z łącznikami.

Ich konstrukcja musi być kompatybilna z wymogami stacji zlewnej, określonymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 17 października 2002 r. w sprawie warunków wprowadzenia nieczystości ciekłych do stacji zlewnych.

Ścieki gromadzone w zbiornikach bezodpływowych na terenie gminy Biała winny być przywożone przez pojazd asenizacyjny do „punktu zlewnego” na oczyszczalni. Mieszkańcy na razie korzystają z punktów zlewnych na oczyszczalniach okolicznych gmin. Niestety, w gminie tego typu obsługą objęta jest tylko część mieszkańców.

Wskazane jest prowadzenie w Urzędzie Gminy na bieżąco ewidencji taboru asenizacyjnego, oraz ewidencji samego procesu opróżniania zbiorników i zrzutu ścieków.

Władze gminne w miarę swoich możliwości winny umożliwić mieszkańcom i wskazać konkretne miejsce wywozu nieczystości ciekłych poparte umową między władzami gmin i wynegocjowaniem stawki opłat za usługę.

6.2.2.	Przydomowe oczyszczalnie ścieków

      - Aspekty prawne dotyczące budowy i eksploatacji przydomowych oczyszczalni ścieków

Budowa i eksploatacja małych oczyszczalni ścieków objęta jest przepisami następujących aktów prawnych:

- Ustawa Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001r. (Dz.U. nr 115, poz. 1229) z późn. zmianami;

- Ustawa Prawo Ochrony Środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 (Dz.U. nr 62, poz. 627) wraz z późn. zmianami;

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. nr 89, poz. 414; tekst jednolity Dz.U. Nr 106, poz. 1126, 2000 r.) wraz z późn. zmianami;

- Ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 1996, nr 132, poz.622) wraz z późniejszymi zmianami;

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. nr 137 poz. 984);

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia. (Dz.U. nr 283 poz. 2839);

- Rozporządzenie z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690);

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 sierpnia 2002 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych (Dz.U. Nr 134, poz. 1140);

Należy zwrócić uwagę, że w żadnym akcie prawnym nie określono definicji „oczyszczalni przydomowej”. Należy założyć, iż są to zgodnie z ustawą Prawo wodne urządzenia w ramach „zwykłego korzystania” z wód, polegającego na wprowadzaniu do wód lub do ziemi oczyszczonych ścieków, jeżeli ich ilość nie jest mniejsza od 5 m3 na dobę.

Zgłoszenia budowy i eksploatacji oczyszczalni przydomowej

W myśl przepisów przydomowa oczyszczalnia ścieków wymaga zgłoszenia budowy oraz zgłoszenia eksploatacji. Wymagania takie wynikają z dwóch odrębnych przepisów Prawa Budowlanego (w kwestii zgłoszenia budowy) oraz Prawa Ochrony Środowiska (w kwestii eksploatacji).

Omówienie zagadnień obu zgłoszeń znajduje się poniżej.

Na podstawie art. 153 ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627, z późn. zm.) powstało Rozporządzenie w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz.U. nr 283 poz. 2839). W rozporządzeniu określono rodzaje instalacji, z których emisja nie wymaga pozwolenia, a których eksploatacja wymaga zgłoszenia organowi ochrony środowiska.

Zgodnie z Załącznikiem do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2004 roku (poz. 2839) - TABELA B:

Instalacje niewymagające pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, których eksploatacja wymaga zgłoszenia z uwagi na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi są to oczyszczalnie ścieków o przepustowości do 5 m3 na dobę, wykorzystywane na potrzeby gospodarstw domowych lub rolnych w ramach zwykłego korzystania z wód.

Na podstawie tego zapisu należy rozpatrywać postępowanie w sprawie zgłoszenia organowi ochrony środowiska oczyszczalni ścieków jako instalacji mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko poprzez wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi.

Instalacja, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogąca negatywnie oddziaływać na środowisko, podlega w myśl Art. 152. ust 1 Prawa Ochrony Środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 roku zgłoszeniu organowi ochrony środowiska.

Konkretnych adresatów zgłoszenia określa Art. 378 Prawa Ochrony Środowiska.

Art. 378 określa, iż zgłoszenie planowanej eksploatacji oczyszczalni ścieków należy przedłożyć Wójtowi, Burmistrzowi lub Prezydentowi Miasta, w przypadku zwykłego korzystania ze środowiska przez osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami.

Należy tu rozumieć, iż Urząd Gminy czy Miasta powinien przyjąć zgłoszenie eksploatacji od osoby fizycznej prowadzącej własne gospodarstwo domowe lub rolne i inne – nie będące przedsiębiorstwem; a posiadające na swojej posesji instalację typu oczyszczalnia ścieków o parametrach nie przekraczających 5 m3 przepustowości (w ramach zwykłego korzystania z wód).

Właściciele nieruchomości są obowiązani do dokonania zgłoszenia przed rozpoczęciem eksploatacji oczyszczalni przydomowej. Do rozpoczęcia eksploatacji oczyszczalni ścieków można przystąpić, jeżeli organ właściwy do przyjęcia zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji.

Prawo budowlane z dn. 7 lipca 1994 r. ,Art. 29 ust. 1. pkt 3. mówi, że pozwolenia na budowę nie wymaga budowa indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków o wydajności do 7,5 m3 na dobę. Jednak wymaga ona zgłoszenia właściwemu organowi. „Zgłoszenie” budowlane w myśl Prawa Budowlanego art. 30. ust. 1. polega na podaniu informacji właściwemu organowi faktu budowy.

W zgłoszeniu należy określić rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych oraz termin ich rozpoczęcia. Do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej, o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. W zależności od potrzeb, należy dołączyć odpowiednie szkice lub rysunki, a także pozwolenia wymagane odrębnymi przepisami.

W przypadku zgłoszenia takiej instalacji właściwym organem do przyjęcia zgłoszenia jest Starosta.

Zgłoszenia należy dokonać przed zamierzonym terminem rozpoczęcia robót budowlanych. Do wykonania robót budowlanych można przystąpić, jeżeli w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia właściwy organ nie wniesie sprzeciwu.

Wymagane w prawie ochrony środowiska zgłoszenie, powinno zawierać:

1) oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby,

2) adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji,

3) rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkość produkcji lub wielkość świadczonych usług,

4) czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny),

5) wielkość i rodzaj emisji,

6) opis stosowanych metod ograniczania wielkości emisji,

7) informację, czy stopień ograniczania wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami.

Takie ujęcie jest jednak bardziej właściwe dla podmiotu prawnego a nie dla podmiotu fizycznego – właściciela gospodarstwa domowego lub rolnego, ponieważ tylko w podaniu nazwiska i adresu odnosi się do osób fizycznych! Nie mniej, wymóg ten należy spełnić z uwagi na poprawność przedłożenia zgłoszenia zgodnego z prawem. Samo uszczegółowienie zakresu zgłoszenia natomiast ma duże znaczenie dla ochrony środowiska. Pozwala to bowiem organom ochrony środowiska na prowadzenie ewidencji i kontrolowanie prowadzonej gospodarki ściekowej na ich terenie.

Podsumowując Zgłaszający - będący osobą fizyczną i mający zamiar budować -oczyszczalnię ścieków o przepustowości do 5 m3 na dobę, wykorzystywaną na potrzeby gospodarstwa domowego lub rolnego w ramach zwykłego korzystania z wód:

- Zgłasza planowaną budowę oczyszczalni przydomowej w pierwszej kolejności do właściwego Starostwa Powiatowego- Zgłoszenie budowy.

- Przedkłada właściwemu organowi gminy: wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi  miasta zgłoszenie eksploatacji urządzenia.

Istotne, w celu dochowania zasad ochrony środowiska wydaje się być jednoznaczne określenie szczegółowej listy załączników do „Zgłoszenia” zarówno tego przyjmowanego przez gminę, jak również przez starostwo.

Takie podejście, pozwoli na ułatwienia inwestycyjne realizacji budowy oczyszczalni ścieków osobom fizycznym prowadzącym gospodarstwa rolne i domowe.

Całkowicie wystarczającymi dokumentami do Zgłoszenia w trybie Prawa Budowlanego, w przypadku indywidualnego systemu neutralizacji ścieków, poza dokumentami określonymi w Prawie Ochrony Środowiska i Prawie Budowlanym będą wobec tego:

- Kopia wypisu z rejestru gruntów.

- Koncepcja programowo przestrzenna posadowienia indywidualnego systemu neutralizacji ścieków na mapce zasadniczej. Konieczne jest stosowanie przewidzianych prawem odległości od budowli, urządzeń i granic działki.

- Projekt Budowlany zawierający obliczenia technologiczne i projekt techniczny wraz z testem perkolacyjnym określającym stopień przepuszczalności gruntu. Test w przypadku rozsączania ścieków oczyszczonych do ziemi jest nieodzowny. Wykonawcę testu winna określić gmina. W przypadkach niekorzystnych warunków glebowych, przyjmujący zgłoszenie winien negować sposób odprowadzenia ścieków. W opisie winien zawarty być rzeczywisty sposób wykonywania (posadowienia) urządzeń. Spis urządzeń, podzespołów i stosowanych preparatów wspomagających pracę urządzeń. Wymóg ten winien wyeliminować przypadkowe konstrukcje udające oczyszczalnie.

- Projekt zasilania wraz z zestawieniem rodzaju urządzeń elektrycznych i ich danych technicznych.

- Świadectwa jakości (certyfikaty) urządzeń wraz z wiarygodnymi badaniami laboratoryjnymi z innych obiektów.

- Umowa serwisowa urządzeń. Dotyczyć ona winna systemu gwarancyjnego na urządzenie oraz Dokumentacji Techniczno Rozruchowej na zastosowane urządzenia mechaniczne i napędzane energią elektryczną.

- W zależności od rodzaju urządzeń określenie sposobu postępowania z osadami ściekowymi lub wymienianymi roślinami.

Wprawdzie urząd przyjmuje „zgłoszenie”, lecz winien określić w piśmie potwierdzającym, warunki eksploatacyjne urządzeń. Zaliczamy do nich w szczególności:

- Określenie miejsca zrzutu osadów ściekowych lub wymienianych roślin.

- Sposób ich odbioru od właściciela urządzenia.

- Określenie zasad kontroli eksploatacji urządzenia.

Wzór zgłoszenia załączony został w załączniku nr  6.

Warunki wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi

Według Rozporządzenia z dnia 24 lipca 2006 roku (§4 ust. 7) ścieki pochodzące z własnego gospodarstwa domowego lub rolnego wprowadzane do wód nie powinny przekraczać najwyższych dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń, określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia, dla oczyszczalni ścieków komunalnych o RLM poniżej 2 000.

Spełnienie warunków nieprzekroczenia dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń stosuje się na podstawie pomiarów ilości i jakości ścieków, stosując odpowiednio przepisy § 5,7 i 8.

Ścieki pochodzące z własnego gospodarstwa domowego lub rolnego mogą być wprowadzane do ziemi, w granicach gruntu stanowiącego własność wprowadzającego, jeżeli spełnione są łącznie warunki:

- ilość ścieków nie przekracza 5,0 m3 na dobę;

- BZT5 ścieków dopływających jest redukowane co najmniej o 20%, a zawartość zawiesin ogólnych co najmniej o 50%;

- miejsce wprowadzania ścieków oddzielone jest warstwą gruntu o miąższości co najmniej 1,5 m od najwyższego użytkowanego poziomu wodonośnego wód podziemnych.

Ścieki pochodzące z własnego gospodarstwa domowego lub rolnego mogą być wprowadzane do urządzeń wodnych (na podst. § 11 ust. 6) w granicach gruntu stanowiącego własność wprowadzającego, jeżeli spełnione są łącznie warunki:

- ilość ścieków nie przekracza 5,0 m3 na dobę;

- ścieki odpowiadają wymaganiom dla oczyszczalni o RLM od 2000 do 9 999 określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia4;

- najwyższy użytkowy poziom wodonośny wód podziemnych znajduje się co najmniej 1,5 m pod dnem tych urządzeń.

Usytuowanie elementów oczyszczalni w granicach posesji

Podobnie jak dla szamb tak i dla obiektów małych indywidualnych oczyszczalni – oczyszczalni przydomowych – określone są warunki posadowienia urządzeń w granicach działki.

Usytuowanie na działce urządzeń do gromadzenia i oczyszczania ścieków powinno być zgodne z wymaganiami Rozporządzenia z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz przepisami dotyczącymi ochrony gruntu, wód i powietrza.

Rozporządzenie (§ 37) mówi, że przepływowe, szczelne osadniki podziemne, stanowiące część przydomowej oczyszczalni ścieków gospodarczo-bytowych, służące do wstępnego ich oczyszczania, mogą być sytuowane w bezpośrednim sąsiedztwie budynków jednorodzinnych, pod warunkiem wyprowadzenia ich odpowietrzenia przez instalację kanalizacyjną co najmniej 0,6 m powyżej górnej krawędzi okien i drzwi zewnętrznych w tych budynkach.

Równocześnie w rozporządzeniu określone są odległości od studni dostarczających wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, co najmniej:

  - 30 m do najbliższego przewodu rozsączającego kanalizacji indywidualnej, jeżeli odprowadzane są do niej ścieki oczyszczone biologicznie w stopniu określonym w przepisach dotyczących ochrony wód;

  - 70 m do najbliższego przewodu rozsączającego kanalizacji lokalnej bez urządzeń biologicznego oczyszczania ścieków.

Dla układu rozsączającego najważniejszym uwarunkowaniem prawnym, wynikającym z omówionych wcześniej przepisów wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi, jest konieczność zachowania odległości posadowienia drenażu co najmniej 1,5 m od najwyższego użytkowanego poziomu wodonośnego wód podziemnych.

Ponadto należy pamiętać o zachowaniu minimalnych odległości drenażu:

- 5 m od budynków mieszkalnych,

- 3 m od drzew,

- 1,5 m od rurociągów gazowych i wodociągowych,

- 0,8 m od kabli elektrycznych,

- 0,5 m od kabli telekomunikacyjnych.

6.2.2.2.	Obowiązki właścicieli nieruchomości 
w zakresie przydomowych oczyszczalni

Właściciele nieruchomości zainteresowani budową przydomowej oczyszczalni ścieków oprócz wyboru producenta i obiektu oczyszczalni powinni zrobić rozeznanie warunków dotyczących wymagań prawnych budowy i eksploatacji, warunków lokalnych wynikających z miejscowych planów zagospodarowania gminy, a także warunków gruntowo-wodnych.

Uwarunkowania prawne dotyczące wymaganych zgłoszeń budowy i eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków zostały omówione w poprzednim podrozdziale.

W odniesieniu do lokalnych uwarunkowań właściciel nieruchomości musi wstępnie dowiedzieć się jakie są plany gminy w odniesieniu do terenów, na których znajduje się jego posesja. Najważniejsze z lokalnych uwarunkowań wynikają z:

  - miejscowych planów zagospodarowania terenu lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy;

  - gminnego programu ochrony środowiska;

  - programu kanalizacji.

Jeżeli posesja mieszkańca znajduje się w granicach terenu objętego prawną ochroną przyrody, należy brać pod uwagę warunki określone planem ochrony.

Właściciel nieruchomości musi dowiedzieć się, czy w najbliższych latach gmina planuje budowę sieci kanalizacyjnej, która objęłaby również jego gospodarstwo. Budowa sieci kanalizacyjnej powinna być określona w Programie kanalizacji – koncepcji gospodarki ściekowej dla terenu gminy. Zgodnie z przyjętym Uchwałą Rady Gminy Programem gospodarki ściekowej, na terenie gminy powinny być wyznaczone tereny gdzie przewidziane będą sieci kanalizacji oraz obszary przeznaczone pod indywidualną gospodarkę ściekową. W przypadku gdy posesja przewidziana jest do objęcia kanalizacją należy rozpatrzyć czy budowa oczyszczalni przydomowej jest decyzją słuszną ze względów ekonomicznych.

Pod względem sprawdzenia lokalnych uwarunkowań gruntowo – wodnych budowa oczyszczalni przydomowych wymaga wykonania testu perkolacyjnego oraz rozpoznania poziomu wód gruntowych. Elementy te mogą być bowiem wyznacznikiem przyjęcia rozwiązań technologicznych oraz mogą wpłynąć na całkowitą cenę inwestycji.

Do całkowitych nakładów inwestycyjnych na budowę oczyszczalni przydomowej należy wliczyć koszt montażu urządzeń i roboty ziemne. Część tych kosztów właściciel nieruchomości może wykonać własnymi siłami. Zalecane jest jednak aby montaż urządzeń wykonywał producent oczyszczalni lub jego serwis.

Na etapie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków użytkownik powinien pamiętać, iż nie jest to obiekt całkowicie bezobsługowy.

Przydomowe oczyszczalnie ścieków w zależności od różnego rodzaju rozwiązań technologicznych potrzebują drobnych zabiegów konserwacyjnych.

Zakres niezbędnych czynności podczas eksploatacji oczyszczalni przydomowej powinien być określony przez producenta oczyszczalni właściwą instrukcją eksploatacji, zakres ten zależy od zastosowanych rozwiązań technologicznych.

Do najczęściej spotykanych zabiegów eksploatacyjnych należą:

  - okresowy wywóz osadów ściekowych w przypadku ich dużego nagromadzenia w zbiorniku gnilnym (częstość wywozu zależy od różnych czynników);

  - stosowanie biopreparatów;

Należy również pamiętać, że w przypadku oczyszczalni przydomowej z biologicznym oczyszczaniem do funkcjonowania obiektu niezbędny jest prąd zasilający elementy napowietrzania oczyszczalni. Pod żadnym pozorem oszczędnościowym nie należy wyłączać elementów napowietrzających, ponieważ może to spowodować zachwianie zachodzących procesów i w efekcie wyginięcie bakterii osadu czynnego.

Stosowane obecnie urządzenia do napowietrzania są ekonomiczne pod względem energochłonności i nie generują wysokich kosztów energii.

6.2.2.3.	Zadania Gminy w zakresie przydomowych oczyszczalni

Zgodnie z Ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach do zadań własnych gminy należy prowadzenie ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków w celu kontroli częstotliwości i sposobu pozbywania się komunalnych osadów ściekowych, oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej.

W przypadku gdy gospodarstwo domowe posiada przydomową oczyszczalnię ścieków przyłączenie do sieci kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe.

Obowiązkiem gminy w myśl przepisów Prawa Ochrony Środowiska jest również przyjmowanie zgłoszeń eksploatacji oczyszczalni. Zagadnienia z tym związane zostały omówione wcześniej w aspektach prawnych dotyczących budowy i eksploatacji przydomowych oczyszczalni ścieków.

Gmina powinna określić warunki przyjmowania zgłoszeń, które powinny zostać określone jako prawo miejscowe uchwałą Rady Gminy i podane do publicznej wiadomości.

Wyznaczenie obszarów przewidzianych do indywidualnej neutralizacji ścieków powinno jest pierwszym krokiem w kierunku podjęcia zintegrowanych działań gminy w odniesieniu do uregulowania gospodarki ściekowej.

Gmina poprzez sporządzenie koncepcji gospodarki ściekowej (programu gospodarki ściekowej lub planu rozwoju sieci kanalizacyjnej) wyznacza zabudowania lub obszary przeznaczone pod indywidualną gospodarkę ściekową, na których wskazane jest budowanie oczyszczalni przydomowych. Na obszarach tych nie będzie bowiem planowana budowa sieci kanalizacyjnej ze względów ekonomicznych czy też technologicznych.

Gmina po sporządzeniu takiego planu może stworzyć program dofinansowania budowy oczyszczalni przydomowych z gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Warunki dofinansowania powinny być określone prawem miejscowym w postaci regulaminu.

Dla propagowania budowy oczyszczalni przydomowych (zachęcenia mieszkańców) na terenach przeznaczonych pod indywidualną gospodarkę ściekami gmina może prowadzić negocjacje z kilkoma producentami w celu osiągnięcia korzystnych warunków cenowych, takich jak możliwość uzyskania upustów przy zakupie większych ilości urządzeń.

Kompleksowe podejście do sprawy oczyszczalni przydomowych pozwoli osiągnąć wiele korzyści.

6.3.	Porównanie ekonomiczne dla rozwiązań 
indywidualnej gospodarki ściekowej

Poniższy rozdział przedstawia porównanie szacunkowych kosztów eksploatacji rozwiązań indywidualnej gospodarki ściekowej polegającej na gromadzeniu ścieków w szambach i okresowym ich wywożeniu oraz eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków.

Porównania dokonano z uwzględnieniem różnych zakresów obsługi (różnej ilości osób obsługiwanych). Wzięto pod uwagę nakłady poniesione na wykonanie inwestycji (nakłady początkowe) oraz roczne koszty eksploatacji.

W przypadku stosowania bezodpływowych zbiorników do gromadzenia ścieków bytowych, gospodarz musi zapewnić ich szczelność. Zakłada się zatem, iż potrzebne będzie wykonanie nowego szamba, obejmujące zakup zbiornika z tworzywa sztucznego oraz jego montaż na terenie posesji. Koszty inwestycyjne muszą uwzględniać prawidłowy montaż wraz z wykonaniem obsypki zbiornika, w celu zabezpieczenia zbiornika przed uszkodzeniami (rozszczelnieniem).

Dla doboru wielkości szamba uwzględniono jednostkowe zużycie wody na mieszkańca zgodnie z normą podaną w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody. Dla budynków podłączonych do zbiorników bezodpływowych na terenach nieskanalizowanych przeciętne normy określono w granicach 0,03 do 0,14 m3/mieszkańca x dobę (od 30 do 140 litrów/mieszkańca x dobę) w zależności od wyposażenia mieszkania w różnego typu instalacje. Dla niniejszego przeliczenia przyjęto jednoznacznie jednostkowe zużycie 0,08 m3/mieszkańca x dobę (tj. 80 litrów/mieszkańca x dobę) dla mieszkań wyposażonych w wodociąg, ubikację, łazienkę, lokalne źródło ciepła (piec węglowy, gazowy, elektryczny), bojler do podgrzewania wody. Powyższe założenia uznano za najbardziej realne dla terenów wiejskich gminy Biała.

Przy doborze wielkości szamba uwzględniono również 10 % rezerwę dla celów perspektywicznych.

Założono pojemność szamba tak aby jego opróżnianie odbywało się raz lub 2 razy na miesiąc.

Po zamontowaniu szamba i podłączenia do niego infrastruktury kanalizacyjnej doprowadzającej do niego ścieki inwestor będzie ponosił systematyczne koszty eksploatacyjne tego urządzenia. Koszty eksploatacyjne to koszt za wykonanie usługi jednostki wywozowej – asenizacyjnej opróżniającej zbiornik bezodpływowy. W koszty te zostały wliczone: koszty oczyszczania ścieków przez oczyszczalnię oraz koszt transportu (koszt opróżnienia szamba + koszt transportu + koszt oczyszczenia ścieków w przeliczeniu na 1 m3 + marża jednostki wywozowej).

Dla przeliczeń szacunkowych przyjęto ceny aktualnie panujące na terenie gminy Biała:

  - cena wywozu ścieków: 10,70 zł (brutto) za 1 m3 ścieków;

  - cena dojazdu za 1 km – 1,60 zł (brutto);

Według takiego szacunku jednorazowy wywóz ścieków z 1 zbiornika bezodpływowego obsługującego 1 rodzinę (ok. 4 osoby) wliczając koszty dojazdu wynosi około 168 zł. brutto.

- dla celów wskaźnikowych przyjęto średni odcinek dojazdu = 25 km.

| Tabela 80. |  | Szacunkowe nakłady inwestycyjne na budowę oraz koszty eksploatacyjne zbiornika bezodpływowego. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rok | Ilość mieszkańców w gospodarstwie domowym korzystająca z urządzenia |  | Nakład początkowy | Pojemność zbiornika bezodpływowego opróżnianie 2 x/ mc | Pojemność zbiornika bezodpływowego opróżnianie 1 x/ mc | Miesięczne koszty eksploatacji 3) | Roczne koszty eksploatacji 4) | Łączne koszty roczne5) |
|  | osoba |  | [zł] | [m3] | [m3] | [zł] | [zł] | [zł] |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2006 1) | 1-4 |  | ok. 3 500 | 6 | 12 | 168 | 2016 | 5516 |
|  | 5-6 |  | ok. 4 000 | 9 | 18 | 280 | 3360 | 7360 |
|  | 7-8 |  | ok. 5 000 | 12 | 24 | 336 | 4032 | 9032 |
|  | 9-12 |  | ok. 6 500 | 18 | 36 | 560 | 6720 | 13220 |
| 2007 2) | 1-4 |  | - | 6 | 12 | 170 | 2040 | 2040 |
|  | 5-6 |  | - | 9 | 18 | 284 | 3408 | 3408 |
|  | 7-8 |  | - | 12 | 24 | 340 | 4080 | 4080 |
|  | 9-12 |  | - | 18 | 36 | 569 | 6828 | 6828 |
| 2008 2) | 1-4 |  | - | 6 | 12 | 172 | 2064 | 2064 |
|  | 5-6 |  | - | 9 | 18 | 288 | 3456 | 3456 |
|  | 7-8 |  | - | 12 | 24 | 345 | 4140 | 4140 |
|  | 9-12 |  | - | 18 | 36 | 578 | 6936 | 6936 |
| 2009 2) | 1-4 |  | - | 6 | 12 | 175 | 2100 | 2100 |
|  | 5-6 |  | - | 9 | 18 | 292 | 3504 | 3504 |
|  | 7-8 |  | - | 12 | 24 | 350 | 4200 | 4200 |
|  | 9-12 |  | - | 18 | 36 | 587 | 7044 | 7044 |

Wyjaśnienia do tabeli:

1) rok 2006 – rok początkowy – uwzględniający nakłady inwestycyjne na wykonanie zbiornika;

2) przyjęto inflację dla danego roku w wysokości 1,6% (zgodnie z wysokością inflacji na XI 2005r);

3) Miesięczne koszty eksploatacji na podstawie cen panujących na terenie gminy, z założeniem wywozu ścieków raz w miesiącu;

4) Roczne koszty eksploatacji (12 miesięcy x koszty miesięczne);

5) suma wartości nakładów inwestycyjnych i kosztów eksploatacji dla każdego roku (suma z kolumn 3 i 7).

Poniżej dla odniesienia przedstawiono szacunkowe nakłady inwestycyjne oraz koszty eksploatacji związane z przydomową oczyszczalnią ścieków.

Do wyliczenia posłużono się zakresem oczyszczalni przydomowych typu Epurblok proponowanych przez firmę SOTALENTZ Sp. z o.o. na podstawie cenników firmy oraz cen zawartych w „Zbiorze jednostkowych wskaźników cenowych z zakresu budownictwa ogólnego, mieszkaniowego oraz przemysłowego na roboty inwestycyjne) wg wydawnictwa BISTYP – Consulting Sp. z o.o. Ceny wymienione w katalogu cen jednostkowych przeznaczonym do wyceny obiektów odnoszą się do cen obowiązujących (z września 2005 r.).

Dla nakładów początkowych wliczono ceny zestawów oczyszczalni typu EPURBLOCK ze złożem biologicznym i odprowadzeniem ścieków poprzez drenaż rozsączający w korzystnych warunkach gruntowo-wodnych, oraz koszty montażu zestawu.

| Tabela 81. |  | Szacunkowe nakłady inwestycyjne na budowę oraz koszty eksploatacyjne przydomowej oczyszczalni. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rok | Ilość mieszkańców w gospodarstwie domowym korzystająca z urządzenia | Typ urządzenia 3) | Cena zestawu oczyszczalni 4) | Koszt montażu zestaw5) | Nakład początkowy 6) | Roczne koszty eksploatacji 7) | Łączne koszty roczne 8) |
|  | osoba | - | [zł] | [zł] | [zł] | [zł] | [zł] |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2006 1) | 1-4 | EPURBLOC 2000 | 8468 | 2500 | 10968 | 100 | 11068 |
|  | 5-6 | EPURBLOC 3000 | 9256 | 2500 | 11756 | 150 | 11906 |
|  | 7-8 | EPURBLOC 4000 | 11740 | 2700 | 14440 | 200 | 14640 |
|  | 9-12 | EPURBLOC 5000 SP-RKT | 17989 | 3200 | 21189 | 250 | 21439 |
| 2007 2) | 1-4 | EPURBLOC 2000 | - | - | - | 102 | 102 |
|  | 5-6 | EPURBLOC 3000 | - | - | - | 152 | 152 |
|  | 7-8 | EPURBLOC 4000 | - | - | - | 203 | 203 |
|  | 9-12 | EPURBLOC 5000 SP-RKT | - | - | - | 254 | 254 |
| 2008 2) | 1-4 | EPURBLOC 2000 | - | - | - | 104 | 104 |
|  | 5-6 | EPURBLOC 3000 | - | - | - | 154 | 154 |
|  | 7-8 | EPURBLOC 4000 | - | - | - | 206 | 206 |
|  | 9-12 | EPURBLOC 5000 SP-RKT | - | - | - | 258 | 258 |
| 2009 2) | 1-4 | EPURBLOC 2000 | - | - | - | 166 | 166 |
|  | 5-6 | EPURBLOC 3000 | - | - | - | 216 | 216 |
|  | 7-8 | EPURBLOC 4000 | - | - | - | 326 | 326 |
|  | 9-12 | EPURBLOC 5000 SP-RKT | - | - | - | 382 | 382 |

Wyjaśnienia do tabeli:

1) rok 2006 – rok początkowy – uwzględniający nakłady inwestycyjne na wykonanie oczyszczalni przydomowej;

2) przyjęto inflację dla danego roku w wysokości 1,6% (zgodnie z wysokością inflacji na XI 2005 r);

3) Typ urządzenia – zestawu ze złożem biologicznym w zależności od liczby obsługiwanych mieszkańców;

4) Cena brutto (netto +22% VAT) obejmuje zestawy ze złożem biologicznym (osadnik gnilny Epurbloc z filtrem, materiał filtracyjny – puzzolana, złoże biologiczne typu SL-FE wraz z materiałem filtracyjnym, studzienka napowietrzająca SL-RAP 1000) oraz elementy odprowadzenia ścieków poprzez drenaż rozsączający (studzienka rozdzielcza typu SL RR, Studzienka zamykająca typu SL RBOU, Geowłóknina oraz drenaż);

5) Koszt montażu zestawu wg „Zbioru jednostkowych wskaźników cenowych z zakresu budownictwa ogólnego, mieszkaniowego oraz przemysłowego na roboty inwestycyjne” z września 2005;

6) suma ceny zestawu i kosztu montażu (kolumny 4 + 5);

7) Roczne koszty eksploatacji uwzględniające wydatki na biopreparat oraz co trzy lata koszty opróżnienia osadnika gnilnego (wywóz osadu od. 3 - 6 m3 – ok. 60 -120 zł.);

8) suma wartości nakładów inwestycyjnych i kosztów eksploatacji dla każdego roku (suma z kolumn 6 i 7).

Przedstawione powyżej szacunkowe zestawienia obrazują rozkład i wysokość nakładów poniesionych na szamba i przydomowe oczyszczalnie w odniesieniu do ilości użytkowników oraz poszczególnych początkowych lat użytkowania.

W dalszych latach użytkowania koszty eksploatacji będą się zmieniać w zależności od zmian cenowych producentów, usługodawców oraz wskaźników inflacyjnych.

Szacunkowe zestawienia obrazują jednak, iż początkowe nakłady inwestycyjne poniesione na przydomową oczyszczalnię ścieków są większe niż dla zbiornika bezodpływowego (szamba). Jednak w odniesieniu do eksploatacji przydomowe oczyszczalnie ścieków są rozwiązaniami ekonomiczniejszymi.

Poniższe porównanie obrazuje, że koszty oczyszczalni przydomowej zwracają się w odniesieniu do szamba już po pierwszych latach eksploatacji.

Oczywistym jest także, iż koszt mniejszej oczyszczalni zwróci się później niż dla obiektu większego. Przykładowo z poniższego porównania widać, iż oczyszczalnia przydomowa dla 1-4 osób w odniesieniu do budowy szamba zwróci się po 4 latach, natomiast dla pozostałych zakresów będą to odpowiednio: 3 lata (dla 5-6 osób), 3 lata (dla 7-8 osób), ok. 2 lat (dla 9-12 osób).

| Tabela 82. |  | Porównanie nakładów inwestycyjnych i kosztów eksploatacyjnych w poszczególnych latach eksploatacji |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rok eksploatacji | #### Poniesione nakłady inwestycyjne i koszty eksploatacji w zł. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Liczba użytkowników 1-4 |  |  | Liczba użytkowników 5-6 |  | Liczba użytkowników 7-8 |  | Liczba użytkowników 9-12 |  |
|  | szambo |  | przydomowa oczyszczalnia | szambo | przydomowa oczyszczalnia | szambo | przydomowa oczyszczalnia | szambo | przydomowa oczyszczalnia |
| 1 | 5516 |  | 11068 | 7360 | 11906 | 9032 | 14640 | 13220 | 21439 |
| 2 | 2040 |  | 102 | 3408 | 152 | 4080 | 203 | 6828 | 254 |
| 3 | 2064 |  | 104 | 3456 | 154 | 4140 | 206 | 6936 | 258 |
| 4 | 2100 |  | 166 | 3504 | 216 | 4200 | 326 | 7044 | 382 |

Źródło: Zestawienie sporządzone na podstawie tabel 83 i 84.

Powyższe porównanie dotyczy oczywiście zestawień w zakresie omówionym w niniejszym rozdziale, w tabelach 81 i 82.

Aby zweryfikować ceny i koszty w odniesieniu do innych rozwiązań technologicznych (ofert innych producentów) należy pamiętać o porównaniu w pełnym zakresie cenowym, zawierającym zarówno cenę wszystkich urządzeń i montażu zestawu jak i wszelkie koszty eksploatacyjne.

Ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 1996, nr 132, poz.622) wraz z późniejszymi zmianami.

Dz. U. Nr 193 poz.1617 z dnia 22 listopada 2002 r.

Rozporządzenie Ministra Środowiska dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego. (Dz.U. nr 137 poz 984)

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminie z dnia 13 września 1996 roku z późn. zmianami.