OPIS  TECHNICZNY

DO PROJEKTU TERMOIZOLACJI BUDYNKU

ORAZ  PODJAZDU DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH

SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MŁYNISKU

I. PODSTAWA  OPRACOWANIA

- Zlecenie inwestora

- Mapa sytuacyjno-wysokościowa opracowana w skali 1:1000

-uzgodnienie  koncepcji  termoizolacji budynku

-Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

-Przepisy i Normy  budowlane-/Ustawa –Prawo Budowlane , Warunki Techniczne /

II.OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO

Istniejący budynek szkoły podstawowej w Młynisku usytuowany na działce Nr-		        144.Teren budynku Szkoły Podstawowej ogrodzony i zagospodarowany.Budynek 		        zlokalizowany przy trasie Wieluń-Parcice. Bryła budynku w kształcie litery “L “.

Budynek  o konstrukcji murowanej stropach żelbetowych prefabrykowanych. Dach 	        budynku o konstrukcji drewnianej wielospadowyz pokryciem blachą trapezowaną.

III. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakresem opracowania objęto termoizolację ścian budynku Szkoły wraz z Przedszkolem 	       styropianem , przy zastosowaniu metody lekko-mokrej z zastosowaniem systemu 	      “KREISEL”, lub “ATLAS”wraz z robotami poprzedzającymi docieplenie :

- uzupełnienie odpadających tynków/ściana południowo-zachodnia/

- skucie wystającego cokołu fundamentowego od strony/północno-zachodniej i południowej/

- rozebranie schodów betonowych od strony/południowo zachodniej/

- wymiana istn.rynien i rur spustowych na nowe -typ”MARLEY”, oraz parapetów z blachy powlekanej w kolorze “Brąz”

- wymianę 6 szt okienna PCV-/1piętro od strony południowej/

- naprawa tarrasu /od strony południowej/, oraz daszku nad wejściem głównym

- wykonanie opaski wokół budynku /strona północna,zachodnia,południowa/

- wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych i nowych schodów od strony wschodniej

- obłożenie płytkami istniejących schodów do biblioteki

OPIS  TECHNICZNY  DOCIEPLENIA

Przed przystąpieniem  do wykonania docieplenia , należy przygotować ściany poprzez zagruntowanie .

Przyjmuje się docieplenie ścian styropianem FS-15 o grubościach:

- ściany 			-gr-10 cm

- cokół budynku		-gr- 8 cm

- ościeża otworów	-gr- 3cm

Docieplenie budynku rozpocząć od zamocowania listwy startowej na wysokości istniejącego cokołu.

Styropian na ścianach i cokole dodatkowo mocować kołkami plastikowymi.

Dla zabezpieczenia ścian przed uszkodzeniami mechanicznymi należy zatopić drugą warstwę siatki na wysokości od cokołu do parapetów

Jako wyprawę elewacji przyjmuje się tynki akrylowe o grubości ziarna 2mm”baranek”-/ściany i ościeża/

Cokoły budynku wykończyć tynkiem mozaikowym/żywicznym/ o gr. Ziarna-1,8mm/

Kolorystykę tynków przyjęto w oparciu o wzornik kolorów firmy “KRAISELL”

W przypadku wykonywania tynków innej firmy /Ceresit, Atlas , Terranowa/ należy przyjmować kolory przybliżone. Układ kolorów na poszczególnych elewacjach budynku oznaczony numerami  kolorów , wielkościami , oraz liniami odcinającymi.

Parapety z blachy powlekanej w kolorze brązu.

Rynny i rury spustowe typu “MARLEY” w kolorze brązu.

Obłożenie schodów wykonać płytkami antypoślizgowymi-klinkierowymi na zaprawie mrozoodpornej.

PODJAZD  DLA  NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Fundamenty betonowe wylewane na mokro z betobu B-15 w gotowym wykopie powyżej terenu w szalunkach. Podczas betonowania murków należy osadzić marki stalowe do mocowania balustrad.

Podjazd wyłożyć kostką betonową gr-6cm w kolorze czerwonym na podłożu betonowym.

Balustrady i poręcze na podjeździe , oraz balustrady schodowe wykonane z rur stalowych.

Szczegóły wykonania podjazdu oraz schodów przedstawiają rysunki techniczne Nr-1 i 2.

Murki podjazdu okładane płytkami klinkierowymi , schody i podest schodów płytkami  klinkierowyni antypoślizgowymi w kolorze brązu.

Balustrady malować farbami ftalowymi po ich uprzednim zagruntowaniu.

UWAGA;

1.Wszystkie roboty winny być wykonywane pod  nadzorem osób           uprawnionych .  Osoby zatrudnione przy realizacji docieplenia winny posiadać przeszkolenie w zakresie BHP, oraz posiadać zaświadczenia lekarskie o możliwości pracy na wysokości.

- Wszystkie materiały użyte do budowy winny posiadać deklaracje zgodności i atesty dopuszczające wyrób do stosowania w budownictwie.

- Rusztowania systemowe powinny posiadać atesty a ich ustawianie i eksploatacja powinna odbywać się pod nadzorem osoby posiadającej uprawnienia

- Kierownik budowy powinien opracować plan BIOZ ze zwróceniem szczególnej uwagi na wygrodzeniem terenu robót przed dostępem dzieci /budynek szkoły i przedszkola/

O P R A C O W A Ł ;