| PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU NA DRODZE GMINNEJ NR G117103E WIKTORÓW - ROSOSZ |  |
| --- | --- |
| Lokalizacja inwestycji: | Droga gminna nr 117103 E |
| Inwestor: | ###### GMINA BIAŁA Biała Druga 4b ###### 98-350 Biała |
| Opracowanie maj 2025 r. |  |

AUTOR OPRACOWANIA

| Imię i nazwisko | Podpis |
| --- | --- |
| Katarzyna Cieślak |  |

Opis do projektu stałej organizacji ruchu na drodze gminnej

Nr G117103E

- CZĘŚĆ OPISOWA

###### Podstawa opracowania

###### Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2311 ze zm.);

###### Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 roku w sprawie znaków i sygnałów drogowych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 2310 ze zm.);

###### Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem (Dz. U. z 2017 r. poz. 784 ze zm.);

###### Ustawa z dnia 20.06.1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. 
z 2022 r. poz. 988 ze zm.);

- wizja lokalna w terenie

- umowa z Inwestorem – Gmina Biała, Biała Druga 4b, 98-350 Biała

- Cel i zakres opracowania

Przedmiotem projektu jest wdrożenie stałej organizacji ruchu w zakresie wykonania urządzenia BRD – znak aktywny D-6 w ciągu drogi gminnej nr 117103 E Wiktorów – Rososz. Zasilanie całości systemu odbywać się będzie z zestawu hybrydowego ( akumulator doładowywany z panelu solarnego).

Zsynchronizowany system pulsujących świateł ostrzegawczych pochodzących z oznakowania pionowego wyznacza uczestnikom ruchu drogowego bezpieczne przejście przez jezdnię.

Pulsujące światła ostrzegawcze uruchamiają się automatycznie w chwili, gdy pieszy podchodzi do przejścia dla pieszych. Zsynchronizowany system pulsujących świateł pochodzi z lampy ostrzegawczej zainstalowanej nad pionowymi znakami D-6, sterowanych przez centralny układ sterowniczy. Ponadto wykonane zostanie oznakowanie przejścia w technologii grubowarstwowej, chemoutwardzalnej znaki P-10.

- Analiza wpływu zmiany w organizacji ruchu

Projektowane oznakowanie pionowe, poziome oraz dedykowane przejścia przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w pasie drogi gminnej.

- Uwagi końcowe

Oznakowanie (wielkości znaków, wysokość ich umieszczenia, odległość od krawędzi drogi) należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U.  Nr 220, poz. 2181 wraz z późniejszymi zmianami) i „Instrukcja oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym”.

Dla drogi gminnej należy zastosować znaki małe (M). Na znakach pionowych należy zastosować folię II typu.

- Planowany termin wprowadzenia stałej organizacji ruchu:

czerwiec – październik 2025 r.

- CZĘSĆ GRAFICZNA

- Plan orientacyjny – skala 1:25 000

- Rys. Nr 1– stała organizacja ruchu.

Opracowała:

Katarzyna Cieślak

POGŁADOWA WIZUALIZACJA URZĄDZENJA BRD – PRZEJŚCIE AKTYWNE

Urządzenie BRD - przykładowe przejście  wyposażone w system detekcji pieszego, dwa dwustronne znaki D6 900×900 na tle fluorescencyjnym oraz jednostronne pulsatory ostrzegawcze. Specjalistyczny sterownik po wykryciu obecności pieszego aktywuje ostrzegawcze lampy LED. Całość zaopatrzona jest w zestaw zasilania solarnego.